Analýza rizik – AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ

| P=pravděpodobnost vzniku rizika 1 nepravděpodobná 2 nahodilá 3 pravděpodobná 4 častá, 5 trvalá | N - Pravděpodobnost následků - závažnost - Poranění bez pracovní neschopnosti - Absenční úraz (s pracovní neschopností) - Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci - Těžký úraz a úraz s trvalými následky - Smrtelný úraz | H - Názor hodnotitelů - Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| R= míra rizika ( P x N x H = R ) 0 - 5 BEZVÝZNAMNÉ RIZIKO 6- 15 PŘIJATELNÉ RIZIKO 16 - 50 MÍRNÉ RIZIKO 51-100 NEŽÁDOUCÍ RIZIKO 101 - 125 NEPŘIJATELNÉ RIZIKO |  |  |

| POSUZOVANÝ OBJEKT | #### ZDROJ RIZIKA Činnost, stroj, zařízení, objekt, prac.prostor, látka při které nebezpečí vzniká | IDENTIFIKACE RIZIKA způsob ohrožení | ZÁVAŽNOST RIZIKA PŘED PŘIJATÝM OPATŘENÍM |  |  |  | BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ k omezení rizika | ZÁVAŽNOST RIZIKA PO PŘIJATÉM OPATŘENÍM |  |  |  | CELKOVÉ VYHODNOCENÍ RIZIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  | P | N | H | R |  |
| AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ | AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK | ZACHYCENÍ OSOB | 1 | 1 | 2 | 2 | - obsluhující pracovník nesmí pracovat ve volném oděvu, zejm. musí mít zapnuté rukávy - dlouhé vlasy musí být chráněny (síťkou, čepicí) - obsluha nesmí pracovat s prsteny, přívěsky ani s hodinkami | 1 | 1 | 1 | 1 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | PÁD, ZAKOPNUTÍ | 2 | 1 | 2 | 4 | - pracovník musí mít při práci stabilní postoj - pracovní prostor rovný, uklizený a dostatečně osvětlený | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | VÝMĚNA NÁSTAVCŮ | 4 | 1 | 2 | 8 | - při výměně nástavců nebo akumulátoru nastavit přepínač do polohy zapnuto - při skladování a dopravě zajistit zařízení proti spuštění - před zapnutím nutno se přesvědčit, aby byly odstraněny klíče a nastavovací nástroje - nesmí být používány poškozené nástroje | 4 | 1 | 1 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
| AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ | AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK | PORANĚNÍ BODNÉ, SEČNÉ RÁNY | 3 | 2 | 2 | 12 | - opracovávaný předmět musí být zajištěn proti pohybu - používat pouze originální příslušenství - nářadí se nesmí přenášet zapnuté ani s prstem na spínači - při práci nad hlavou nutno použít OOPP – ochranné brýle | 3 | 1 | 2 | 6 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | PÁD NÁŘADÍ | 3 | 1 | 2 | 6 | - nářadí ukládat po skončení práce na určené místo - zabezpečit proti pádu - při přenášení použít zápěstní řemínek k zavěšení nářadí na zápěstí - nářadí musí být udržováno čisté, rukojeti udržovat suché – bez oleje a tuku | 3 | 1 | 1 | 3 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | POŠKOZENÍ NÁŘADÍ | 3 | 1 | 1 | 3 | - používat pouze originální díly - pracovní úkony provádět podle návodu k použití - nářadí nepřetěžovat - za chodu neprovádět změnu směru - používat rychlosti a otáčky dle návodu - při zašroubování dlouhých šroubů nutno věnovat pozornost na jejich možné podlomení - nářadí se nesmí používat v blízkosti hořlavých kapalin, plynů a par - nářadí nutno chránit před vlhkem a deštěm - při poklesu výkonu nářadí pod standardní hranici se nesmí dále pokračovat v práci, nutné ihned nabít akumulátor - šroubovák se nesmí zatěžovat tak, aby se zastavil | 3 | 1 | 1 | 3 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | OPRAVY, ÚDRŽBA NÁŘADÍ | 4 | 1 | 2 | 8 | - při opravách, údržbě se musí vyjmout akumulátor - při výměně dílů nutno používat originální příslušenství - provádět pravidelné kontroly a údržbu nářadí | 4 | 1 | 2 | 8 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | HLUK | 3 | 1 | 3 | 9 | - při práci s akumulátorovým nářadím používat OOPP k ochraně sluchu - podle charakteru práce může hladina hluku přesáhnout úroveň 85 dB | 3 | 1 | 2 | 6 | BEZVÝZNAMNÉ |
| AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ | AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK | NABÍJENÍ AKUMULÁTORU | 4 | 1 | 2 | 8 | - při nabíjení vyloučit styk s elektrolytem zejm. očí a pokožky. Při zasažení pokožky postižené místo ihned opláchnout vodou a mýdlem. - nabíjení provádět v rozmezí teplot +5o až 45 o C - po nabití vytáhnout vidlice ze zásuvky el. sítě - nabíjecí zdroj nesmí být používán k nabíjení jiných akumulátoru něž pro které je určen - akumulátor se nesmí nabíjet zdrojem jiného typu - akumulátor se nesmí vybít úplně - při nabíjení postavit nářadí do stojánku - nabíječku chránit před vlkem a používat ji pouze v suchém prostředí | 4 | 1 | 2 | 8 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | ZASAŽENÍ ODLÉTAJÍCÍM ČÁSTMI | 3 | 2 | 2 | 12 | - při práci s nářadím nad hlavou musí obsluha používat OOPP – ochranné brýle - pokud vzniká při práci prach, nutno použít OOPP – respirátor | 3 | 1 | 2 | 6 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | POŽÁR, EXPLOZE | 2 | 4 | 3 | 24 | - Zákaz odkládat baterie na topení nebo delší dobu na slunce - kontakty akumulátoru se musí chránit před zkratem kovovými předměty - při práci na zdi je nutné předem ověřit, aby nedošlo k poškození elektroinstalace a jiného potrubí - nářadí nepoužívat v blízkosti hořlavých kapalin, plynů a par | 1 | 3 | 3 | 9 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | BATERIE | 5 | 1 | 2 | 10 | - používat pouze předepsaný typ baterií - vždy kontrolovat zda výkon baterie odpovídá údaji uvedeném na typovém štítku - nabíjení baterie je možné jen předepsanou nabíječkou, - poškozené baterie se nesmí používat - opravy nabíječky a baterie smí provádět pouze oprávněná osoba - kontakty baterie se nesmí dotýkat vodivých předmětů - baterii je nutné vybít v průběhu údržby a v případě, že zařízení nebude delší dobu v používání - baterii nevystavovat teplotám vyšším 50o C - baterie nikdy nevhazovat do ohně - u baterie nesmí dojít ke zkratu - baterii chránit před stykem s vodou - baterie se nesmí odkládat na topení nebo na delší dobu na slunce | 5 | 1 | 2 | 10 | BEZVÝZNAMNÉ |