| P=pravděpodobnost vzniku rizika 1 nepravděpodobná 2 nahodilá 3 pravděpodobná 4 častá, 5 trvalá | N - Pravděpodobnost následků - závažnost - Poranění bez pracovní neschopnosti - Absenční úraz (s pracovní neschopností) - Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci - Těžký úraz a úraz s trvalými následky - Smrtelný úraz | H - Názor hodnotitelů - Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| R= míra rizika ( P x N x H) = R 0 - 3 BEZVÝZNAMNÉ RIZIKO 4 - 10 PŘIJATELNÉ RIZIKO 11 - 50 MÍRNÉ RIZIKO 51 - 100 NEŽÁDOUCÍ RIZIKO 101 - 125 NEPŘIJATELNÉ RIZIKO |  |  |

| POSUZOVANÝ OBJEKT | #### ZDROJ RIZIKA Činnost, stroj, zařízení, objekt, prac.prostor, látka při které nebezpečí vzniká | IDENTIFIKACE RIZIKA způsob ohrožení | ZÁVAŽNOST RIZIKA PŘED PŘIJATÝM OPATŘENÍM |  |  |  | BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ k omezení rizika | ZÁVAŽNOST RIZIKA PO PŘIJATÉM OPATŘENÍM |  |  |  | CELKOVÉ VYHODNOCENÍ RIZIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  | P | N | H | R |  |
| AUTODOPRAVA - OSOBNÍ VOZIDLA | ŘÍZENÍ VOZIDLA | KVALIFIKACE ŘIDIČE | 5 | 2 | 4 | 40 | - řídit vozidlo smí osoba starší 18 let, psychicky a duševně způsobilá - řidič musí mít platný řidičský průkaz odpovídající skupiny - řidič musí pravidelně absolvovat školení BOZP a řidičů-referentů a musí být seznám s dopravně provozním řádem zaměstnavatele - musí být prokazatelně seznámen s návodem na obsluhu vozidla - seznámení s riziky při používání vozidla - zdravotní způsobilost k řízení vozidla – pravidelné lékařské prohlídky, zejm. řidičů nad 60 let - zákaz před i během jízdy používat alkoholické nápoje a jiné návykové látky vč. léků - řidič musí mít u sebe vždy řidičský a občanský průkaz a doklady o vozidle (technický průkaz, měření emisí, zákonné a havarijní pojištění). Řidiči nad 60 let i doklad o zdravotní způsobilosti dodržování bezpečnostních přestávek, správný režim odpočinku | 3 | 3 | 3 | 27 | MÍRNÉ |
| AUTODOPRAVA - OSOBNÍ VOZIDLA | ŘÍZENÍ VOZIDLA | POVINNOSTI ŘIDIČE | 4 | 1 | 4 | 16 | - řidič se musí řídit pravidly silničního provozu, respektovat dopravní značení - nesmí svou jízdou ohrožovat život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu - věnovat se plně řízení vozidla a sledovat situaci v provozu - užít vozidlo, které splňuje technické podmínky pro provoz - přizpůsobit jízdu technickým vlastnostem vozidla a stavu komunikací a silničnímu provozu - řidič nesmí vyhazovat předměty z vozidla - řidič nesmí ohrozit chodce na přechodech pro chodce, při vjíždění a sjíždění z pozemní komunikace, při otáčení nebo couvání - za jízdy musí být rozsvícena obrysová světla pro denní svícení - na výzvu Policie nebo Celní správy se podrobit kontrole dokladů - podrobit se dechové zkoušce dle pokynů příslušníka Policie | 4 | 1 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | TECHNICKÝ STAV VOZIDLA | 5 | 4 | 4 | 80 | - vozidlo musí být v odpovídajícím technickém stavu podle právních předpisů ČR - vozidlo musí mít pravidelné technické kontroly vč. měření emisí - doklady o technickém stavu musí být k dispozici u řidiče pro případ kontroly - vozidlo musí mít vždy funkční rezervu a povinnou výbavou dle platných právních předpisů (trojúhelní,lékárnička,tažné lano…) | 5 | 2 | 3 | 30 | MÍRNÉ |
| AUTODOPRAVA - OSOBNÍ VOZIDLA | TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ | MOBILNÍ TELEFONY RADIOSTANICE KLÍČE DÁLKOVÉ OVLADAČE „ANTIRADAR“ | 3 | 4 | 4 | 48 | - správná a odborná instalace handsfree - zákaz používání mobilních telefonů během jízdy bez handsfree soupravy - klíče imobilizéru nutno chránit před poškozením, nevystavovat je nárazům, vlhkosti, vysoké teplotě - klíče nikdy nenechávat na přístrojové desce a na přímém slunci - klíč imobilizéru udržovat z dosahu magnetických předmětů - dálkové ovladače nevystavovat nárazům, vlhkosti a vysoké teplotě, prašnosti - dálkový ovladač udržovat z dosahu magnetických předmětů (televizor, mobil..) - při výměně baterie dálkového ovladače postupovat podle pokynů v návodu od výrobce - použitou baterii zlikvidovat v souladu s příslušnými předpisy - do ovladače nikdy nezasahujte, aby nedošlo k jeho poškození | 2 | 3 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  | PHM | DOPLŇOVÁNÍ PHM | 4 | 3 | 3 | 36 | - používat PHM podle určení výrobcem - víčko palivové nádrže otevírat pomalu, aby nedošlo k vystříknutí paliva - při samoobslužném tankování dodržovat pokyny čerpací stanice - při pokračování v plnění paliva i po automatickém vypnutí pistole v hadici čerpadla dbát na to,aby palivo z nádrže neuniklo - přestat čerpat palivo jakmile se pistole čerpací stanice automaticky vypne - při doplňování paliva ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM - při doplňování paliva dávat pozor, aby se palivo nerozlilo a neteklo na karoserii vozidla a tím ji poškodilo | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
| AUTODOPRAVA - OSOBNÍ VOZIDLA | ZABEZPEČENÍ VOZIDLA | DVEŘE OKNA VOZIDLO | 4 | 1 | 3 | 12 | - vždy při opuštění vozidla ho zabezpečte proti vniknutí správným zavřením dveří i zavazadlového prostoru - zavřít všechna okna vozidla - při opuštění vozidla vždy vyjmout klíč ze zapalování - nenechat vozidlo nikdy bez dozoru s běžícím motorem - nastupovat/vystupovat tak,aby nebyla ohrožena bezpečnost jiných účastníků silničního provozu | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  | PŘIZPŮSOBENÍ A PŘÍPRAVA VOZIDLA PŘED JÍZDOU | OKNA | 3 | 1 | 2 | 6 | - při zavírání oken dbát na to, aby v otvoru okna neměl nikdo žádnou část těla (ruce, hlava) | 3 | 1 | 1 | 3 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | ZRCÁTKA | 5 | 1 | 3 | 15 | - Vnitřní zpětné zrcátko nastavte do denní nebo noční polohy - Nastavte ručně tak, abyste v zrcátku viděli zadní část vozidla - Vnější zpětná zrcátka nastavit tak, abyste na kraji zrcátka viděli bok svého vozidla - Zrcátka nastavovat vždy před jízdou | 4 | 1 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | SEDADLA | 4 | 2 | 3 | 24 | - Sedadla nastavujte do potřebné polohy vždy před jízdou, nikdy ne během jízdy ! - Po nastavení pohněte sedadlem dopředu a dozadu, abyste zajistili jeho řádné zajištění a nedošlo během jízdy k nežádoucímu pohybu - U sklopných sedadel po nástupu vraťte sedadlo vždy do vztyčené poloh - Před navrácením sklopného sedadla do normální polohy se vždy ujistěte, že nezraníte nohy spolujezdce na zadním sedadle - Po navrácení sedadla do normální polohy k sezení se ujistit o bezpečném zajištění - Při jízdě nastavit všechna opěradla do co nejvíce svislé polohy - Vyhřívaná sedadla – nevystavovat sedadlo velkým nárazům, nezakrývat žádným izolačním materiálem (deka,polštář..) | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | OPĚRKY HLAVY | 4 | 2 | 3 | 24 | - Opěrky nastavovat vždy před jízdou, nikdy ne za jízdy - Opěrky musí být namontovány trvale | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
| AUTODOPRAVA - OSOBNÍ VOZIDLA | PŘIZPŮSOBENÍ A PŘÍPRAVA VOZIDLA PŘED JÍZDOU | BEZPEČNOSTNÍ PÁSY DĚTSKÉ ZÁDRŽNÉ SYSTÉMY | 5 | 4 | 4 | 80 | - Vždy používat bezpečnostní pásy - Pásy nesmí být nikdy překroucené a musí být co nejvíce uražené - Každou přezku zapnout do správné západky – zejm. na zadních sedadlech - Bezpečnostní pásy poskytnout max. ochranu pokud je opěradlo ve svislé poloze - Bezpečnostní pásy vždy nastavte následovně: - Dolní část pásu musí být vedena níže přes pánev - Horní část pásu se dá jen přes vnější rameno – nikdy ne pod paží nebo přes obličej a krk - Nikdy nepoužívat jeden pás pro více než 1 cestujícího - Nutná pravidelná kontrola pásů, při poškození, roztřepení ihned vyměnit - Při větším nárazu pás bezpodmínečně celý a vyměnit i když poškození není patrné - Děti do 12 let musí cestovat na zadních sedadlech a připoutané bezpečnostními pásy - Batolata a malé děti vždy vozit v dětských sedačkách - Pokud je vozidlo vybaveno bočním airbagem nesmíte nikdy na přední sedalo spolujezdce umístit dětský zádržný systém! - Instalaci dětského zádržného systému a sedaček provést v souladu s návodem výrobce | 5 | 2 | 3 | 30 | MÍRNÉ |
|  |  | AIRBAG | 3 | 2 | 4 | 24 | - Pokud je vozidlo vybaveno bočním airbagem nesmíte nikdy na přední sedalo spolujezdce umístit dětský zádržný systém! - Řidič a spolujezdec musí být vždy připoután bezpečnostním pásem - Čelní airbag – řidič se nesmí naklánět nad volant, přední spolujezdec se nesmí opírat o přístrojovou desku - Zákaz připevňovat a umísťovat předměty na volant nebo přístrojovou desku - Boční airbag – neumísťovat na přední sedadla žádné potahy, na dveře žádné držáky nápojů - Nezavěšovat ostré předměty na věšák na šaty (ramínko..) | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
| AUTODOPRAVA - OSOBNÍ VOZIDLA | PŘIZPŮSOBENÍ A PŘÍPRAVA VOZIDLA PŘED JÍZDOU | NASTAVITELNÝ VOLANT | 2 | 1 | 3 | 6 | - Zákaz nastavovat výšku volantu v době, kdy je vozidlo v pohybu - Vždy zkontrolovat správné zajištění volantu v nastavené poloze | 1 | 1 | 2 | 2 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | KAPOTA ZAVAZADLOVÝ PROSTOR | 4 | 1 | 2 | 8 | - Před jízdou zkontrolovat, aby byla kapota i zavazadlový prostor zavřen a zajištěny proti neočekávanému otevření během jízdy - V zavazadlovém prostoru nikdy nepřepravovat osoby ! - Neodkládat na kryt zavazadlového prostoru žádné předměty | 4 | 1 | 1 | 4 | PŘIJATELNÉ |
|  | VÝFUKOVÉ PLYNY, SPLODINY | VDECHNUTÍ | 2 | 3 | 3 | 18 | - Vždy se vyvarovat vdechování výfukových plynů - Nenechávat běžet motor v uzavřené garáži - Nenechávat vozidlo dlouho stát se zapnutým motorem - Odstraňovat sníh a jiný materiál nahromaděný v blízkosti konce výfuku - Provádět pravidelné kontroly výfukového potrubí, při zjištění netěsnosti, poškození ihned zajistit opravu výfuku - V případě jízdy s otevřeným zavazadlovým prostorem – zavřít všechny okna a pustit ventilátor nejvyšší rychlosti při nastavení přívodu „čerstvého vzduchu“ | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  | JÍZDA | MOKRÁ A KLUZKÁ VOZOVKA | 3 | 4 | 4 | 48 | - Při zrychlování, přeřazování a brzdění věnovat řízení zvýšenou opatrnost - Nebrzdit prudce, aby nedošlo ke smyku - Před dlouhým a strmým klesáním snížit rychlost a přeřadit na nižší stupeň - Během jízdy nepřeřazovat řadící páku do polohy „N“ – přestane fungovat motorová brzda - Během jízdy nepoužívat parkovací brzdu – vozidlo by se mohlo dostat do smyku | 3 | 3 | 3 | 27 | MÍRNÉ |
|  |  | COUVÁNÍ, OTÁČENÍ | 3 | 1 | 3 | 9 | - při couvání a otáčení nesmí ohrozit řidiče jedoucím za ním - nesmí ohrozit chodce ani kolemjdoucí osoby - musí dbát zvýšené opatrnosti - při couvání,otáčení na nepřehledném místě musí zajistit bezpečnou operaci pomocí náležitě poučené osoby - nikdy necouvat,otáčet na nepřehledných a nebezpečných místech (zatáčka,nepřehledný vrchol stoupání, tunel, železniční přejezd, křižovatky s řízeným provozem, přechody pro chodce nebo cyklisty, …) | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
| AUTODOPRAVA - OSOBNÍ VOZIDLA | JÍZDA | PŘEDJÍŽDĚNÍ, OBJÍŽDĚNÍ, ODBOČOVÁNÍ | 3 | 3 | 4 | 36 | - musí vždy dát znamení o směně směru jízdy - nesmí ohrozit ani omezit ostatní účastníky silničního provozu ani chodce - musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty - zákaz předjíždění na železničním přejezdu a v jeho těsné blízkosti | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | RYCHLOST | 4 | 4 | 4 | 64 | - VŽDY přizpůsobit svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, stavu pozemních komunikací - Nesmí náhle snížit rychlost nebo zastavit,pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu na silnici - Nesmí bezdůvodně omezovat plynulost provozu na komunikacích - Musí dodržovat max. povolenou rychlost (obec 50 km/h, mimo obec 90 km/h, dálnice a silnice pro motor. vozidla 130 km/h) - Nikdy nesmí překročit max. povolenou rychlost vozidla | 4 | 3 | 3 | 36 | MÍRNÉ |
|  |  | ZASTAVENÍ A STÁNÍ | 4 | 2 | 3 | 24 | - Stát vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji komunikace - Dodržovat dopravní značky „zákaz zastavení“ a „zákaz stání“ - Nesmí znemožnit ostatním řidičům vyjetí z řady stojících automobilů - Při zajíždění a vyjíždění musí dát znamení o změně směru - Zákaz zastavení a stání v nebezpečných místech: zatáčky, přechody pro chodce, křižovatky, připojovací, odbočovací pruh, zastávky autobusu,trolejbusu,tramvaje, železniční přejezd, mosty, tunel - Výstražná znamení použít jen po dobu nezbytně nutnou v případě upozornění ostatním účastníkům provozu na hrozící nebezpečí (náhlé snížení rychlosti, zastavení vozidla) | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | OSVĚTLENÍ | 5 | 1 | 4 | 20 | - Za jízdy musí být vždy rozsvícena obrysová světla - Za snížené viditelnosti musí být rozsvícena obrysová a potkávací světla - za mlhy, sněžení, hustého deště rozsvítit přední světla do mlhy - dálková světla použít jen na nedostatečně osvětlené komunikaci, nesmí být oslněn protijedoucí řidič - světla nesmí být zakryta ani nadměrně znečištěna | 5 | 1 | 3 | 15 | MÍRNÉ |
| AUTODOPRAVA - OSOBNÍ VOZIDLA | JÍZDA | VLEČENÍ | 2 | 2 | 3 | 12 | - při vlečení je max. povolená rychlost 60 km/h - vléci na laně se smí jen vozidlo s účinným řízením a brzdami - při vlečení na laně nesmí být vzdálenost mezi vozidly větší než 2,5 m - tažné lano musí být označeno červeným praporkem 30 x 30 cm - řidiči musí mít domluveny způsoby dorozumívání během jízdy - vlečené vozidlo musí být zezadu viditelně označeno výstražným trojúhelníkem (za zadním sklem ) - obě vozidla musí být dostatečně osvětlena, | 2 | 1 | 2 | 4 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | HLUK | 3 | 1 | 2 | 6 | - výskyt hluku odpovídá PEL, - zvýšená hladina hluku při zapnutí klimatizace, otevřených oken - regulovat hlasitost radia a přehrávačů - dodržovat bezpečnostní přestávky | 3 | 1 | 1 | 3 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | VIBRACE | 2 | 1 | 2 | 4 | - sedačky nastavit do potřebné polohy - dodržovat dobu odpočinku a bezpečnostní přestávky | 2 | 1 | 1 | 2 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ | 3 | 3 | 4 | 36 | - při delších cestách dodržovat bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku mezi jízdami | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | ZRAKOVÁ ZÁTĚŽ | 3 | 3 | 4 | 36 | - při snížené viditelnosti věnovat jízdě zvýšenou pozornost, používat dálková světla , kde neohrozí protijedoucí - při slunečním záření používat brýle proti slunci s UV filtrem - dodržovat bezpečnostní přestávky | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  | ODSTAVENÍ VOZIDLA | PARKOVÁNÍ | 4 | 1 | 3 | 12 | - V areálu firmy parkovat na vyznačených místech - Ve vozidle nikdy nenechávat doklady o vozidle, klíče, knihu jízd apod. - Vozidlo nesmí bránit bezpečnému provozu - Vždy musí být zabezpečeno proti náhodnému pohybu a zneužití cizí osobou | 4 | 1 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
| AUTODOPRAVA - OSOBNÍ VOZIDLA | ÚDRŽBA OPRAVY | MYTÍ VOZIDLA DOPLŇOVÁNÍ OLEJE | 3 | 1 | 3 | 9 | - Při mytí a voskování vozidla vždy vypnout motor - Při mytí spodku vozidla a nárazníků používat OOPP – rukavice, pracovní oděv s dlouhými rukávy - Mytí provádět s dostatečným množství vody, aby nedošlo k poškození laku - Mytí provádět na místě, kde není přímý dopad slunečních paprsků - Při ručním mytí saponáty, vosky, leštěnkami – dodržovat vždy upozornění výrobce a používat OOPP - Automatická myčka – dodržovat uvedené bezpečnostní pokyny - V prostoru myčky auto vždy zabrzdit ruční brzdnou a vypnout motor - Před vjezdem do myčky odstranit anténu, sklopit zrcátka, zavřít okna vč. střešního - Veškerou údržbu provádět při vypnutém motoru a zajištění vozidla proti samovolnému pohybu - Údržbu a doplňování oleje, brzdové kapaliny,… provádět dle pokynů od výrobce | 2 | 1 | 2 | 4 | PŘIJATELNÉ |
|  | POŽÁR | EXPLOZE, VÝBUCH | 2 | 4 | 5 | 40 | - Při čerpání PHM - ZÁKAZ kouření a manipulace s otevřeným ohněm - doplnění oleje neprovádět v prostředí s nebezpečím výbuchu a hořlavém prostředí - nesnímat uzávěr palivové nádrže ani nedoplňovat palivo za chodu motoru nebo v blízkosti otevřeného ohně, - uzávěr palivové nádrže spolehlivě uzavírat, - udržovat elektroinstalaci stroje v řádném stavu (svorky, akumulátor, kabely apod.). | 1 | 3 | 4 | 12 | MÍRNÉ |
| AUTODOPRAVA - OSOBNÍ VOZIDLA | NAKLÁDÁNÍ, VYKLÁDÁNÍ | MANIPULACE S BŘEMENY | 3 | 2 | 3 | 18 | - Do vozidla nakládat pouze břemena úměrné hmotnosti a rozměrů - Břemena ukládat do zavazadlového prostoru vozidla, v případě uložení na sedadla vždy zabezpečit proti pádu a sklouznutí - Nepřetěžovat vozidlo - Při uložení břemen na střechu vozidla vždy řádně upevnit a zajistit proti pádu - Náklad nikdy nesmí ohrožovat ani omezovat řidiče a nesmí bránit výhledu z místa řidiče - Přečnívá-li náklad vpředu či vzadu víc než o 1 m příp. vnější okraj o více než 40 cm –musí být označen červeným praporkem 30x30 cm - Při přepravě zvířat nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče ani přepravovaných osob, zvířat - Nakládání (vykládání) na pozemních komunikacích musí být složen či naložen co nejrychleji a tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  | PŘEPRAVA OSOB | SPOLUJEZDCI | 3 | 2 | 3 | 18 | - Přepravovaná osoba musí být na sedadle připoutána bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo vybaveno - Přepravovaná osoba nesmí ohrožovat svým chováním bezpečnost provozu, zejm. neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla - Přepravovaná osoba nesmí vyhazovat předměty z vozidla - Přeprava děti je povolena pouze v dětských sedačkách na zadních sedadlech (do 36 kg váhy a 150 cm výšky) | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
|  | KOMUNIKACE | PÁD, UKLOUZNUTÍ, SMEKNUTÍ | 3 | 2 | 4 | 24 | - Odstranění (zarovnání) komunikačních překážek, o které lze zakopnout, zachytit - označení nebezpečných výstupků a hran černožlutým - šrafováním, - opatrnost při pohybu po komunikacích. - Vhodná volba přístupů na pracoviště, - udržování komunikací (čištěním, posypem) zejména za deštivého počasí a v zimním období (námraza, sníh), - Používání OOPP (vhodná obuv s pevnou podrážkou), | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
| AUTODOPRAVA - OSOBNÍ VOZIDLA | MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST | PORUCHA, NEHODA, ZÁVADA | 2 | 4 | 5 | 40 | - Při zjištění závady vozidla nebo nákladu musí řidič odstranit závadu na místě odstranit. Nelze-li závadu odstranit, smí v jízdě pokračovat přiměřenou rychlostí jen do nejbližšího místa,kde závadu odstraní - V případě nehody, poruchy a nepojízdného vozidla musí řidič vozidlo odstavit na bezpečném místě mimo pozemní komunikaci, označit místo výstražných trojúhelníkem a zapnutím výstražných světel - Při pohybu po komunikaci vždy použít výstražnou vestu - Pokud to situace a zdravotní stav dovolí, přivolat ihned pomoc (Policie, HZS, RZS) a oznámit událost odpovědnému pracovníkovi | 2 | 3 | 3 | 18 | MÍRNÉ |

| Okruh osob, seznámených s riziky: (profese) | THP pracovníci Referenti-řidiči |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S riziky jsem se seznámil(a), porozuměl(a) jim a své zaměstnance s nimi seznámil(a) v rámci školení BOZP. |  |  |  |
| Jméno a příjmení vedoucího zaměstnance |  | Podpis: | Seznámení provedeno dne: |