| P=pravděpodobnost vzniku rizika 1 nepravděpodobná 2 nahodilá 3 pravděpodobná 4 častá, 5 trvalá | N - Pravděpodobnost následků - závažnost - Poranění bez pracovní neschopnosti - Absenční úraz (s pracovní neschopností) - Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci - Těžký úraz a úraz s trvalými následky - Smrtelný úraz | H - Názor hodnotitelů - Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| R= míra rizika ( P x N x H = R ) 0 - 5 BEZVÝZNAMNÉ RIZIKO 6- 15 PŘIJATELNÉ RIZIKO 16 - 50 MÍRNÉ RIZIKO 51-100 NEŽÁDOUCÍ RIZIKO 101 - 125 NEPŘIJATELNÉ RIZIKO |  |  |

| POSUZOVANÝ OBJEKT | #### ZDROJ RIZIKA Činnost, stroj, zařízení, objekt, prac.prostor, látka při které nebezpečí vzniká | IDENTIFIKACE RIZIKA způsob ohrožení | ZÁVAŽNOST RIZIKA PŘED PŘIJATÝM OPATŘENÍM |  |  |  | BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ k omezení rizika | ZÁVAŽNOST RIZIKA PO PŘIJATÉM OPATŘENÍM |  |  |  | CELKOVÉ VYHODNOCENÍ RIZIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  | P | N | H | R |  |
| CHEMICKÉ LÁTKY | DRÁŽDIVÉ ÚČINKY | AKUTNÍ OTRAVA PŘI EXPOZICI PLYNU | 3 | 3 | 4 | 36 | - případě akutního ohrožení osoby nadýcháním, potřísněním nebo požitím chemické škodliviny okamžitě poskytujeme předlékařskou první pomoc následovně: - nadýchání: vynést ze zamořeného prostředí, absolutní klid, poloha v polosedě (usnadní dýchání), nenechat prochladnout, vhodné vdechovat kyslík, - protijed - kyselina askorbová (vitamin C) u mírné cyanózy, methylenová nebo toluidinová modř - přivolat lékaře - osoby exponované významných koncentracím sledovat nejméně 24 hod. | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
| CHEMICKÉ LÁTKY | DRÁŽDIVÉ ÚČINKY | OXIDY DUSÍKU | 3 | 3 | 3 | 27 | - vyloučit přítomnost pracovníků do prostor, ve kterých lze předpokládat větší nahromadění nitrozních plynů, bez možností důkladného předchozího vyvětrání; - před vstupem do těchto prostorů provést kontrolu ovzduší orientační indikací např.: elektronickým kapesním detektorem, popřípadě indikační trubičkou; - v prostorách s podezřením na výskyt vyšších koncentrací nitrozních plynů používat odpovídající ochranu dýchacích cest a očí - nejlépe celohlavovou masku s příslušným filtrem nebo dýchací izolační přístroj a ochranné brýle - u výrobních procesů, při kterých vznikají nitrozní plyny, zajistit jejich odvedení od místa zdroje (přes pračku plynů) a celkové mechanické odvětrání prostoru; - v prostorách kde nelze vyloučit překročení přípustných limitů, používat odpovídající OOPP k ochraně dýchadel a očí; - zabránit kontaktu s pokožkou; | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | NÁTĚROVÉ HMOTY | 2 | 2 | 3 | 12 | - zabránění přímého kontaktu pokožky s nebezpečnými látkami; - používat speciální rukavice a návleky, zástěry odolné proti ředidlům, rozpouštědlům; - ochrana očí popř. celého obličeje OOPP (brýle, obličejový štít); - zajištění větrání, odsávacích zařízení; - dodržování zásad osobní hygieny, po umytí ochrana pokožky ohraným krémem; - ochrana dýchadel, OOPP, ochranné masky (respirátory); - vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v místě práce; | 1 | 1 | 2 | 2 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | POŽÁR, EXPLOZE | 2 | 4 | 5 | 40 | - uchovávání látek v pevných nerozbitných, těsně uzavřených a stabilně uložených obalech; - dodržování protipožárních zásad (vyloučení iniciace, zdrojů ohně, odklízení odpadu s ohledem na možnost samovznícení); - zajištění dostatečné výměny vzduchu pokud se práce provádějí v uzavřených nevětraných prostorách; - používat odsávacích boxů, stříkacích kabin, stříkacích tunelů; - nevýbušné provedení a udržování el. instalace a používaných el. spotřebičů, nářadí a strojů; | 2 | 3 | 4 | 24 | MÍRNÉ |
| CHEMICKÉ LÁTKY | DRÁŽDIVÉ ÚČINKY | OHROŽENÍ ZDRAVÍ | 3 | 3 | 4 | 36 | - výběr zaměstnanců, lékařské prohlídky; - odborná způsobilost, seznámení zaměstnanců s účinky a vlastnostmi látek; - zabránění přímého kontaktu pokožky s nebezpečnými látkami; - přidělení a používání OOPP pro běžné použití při zasažení žíravinami: gumové rukavice, gumová zástěra, gumové holinky, ochranné brýle, ochranný obličejový štít, kyselinovzdorný oděv, maska s filtrem proti kyselým parám a plynům; - OOPP pro použití při havarijních případech - žíraviny : - rukavice z chlorprenového kaučuku, gumová zástěra s krčním krytem, úplný ochranný oblek, těžký dýchací přístroj; - používat specifické OOPP, speciální rukavice a návleky, zástěry, obuv apod., např. odolné proti žíravinám (kyseliny, louhy), ředidlům, rozpouštědlům, petrochemickým produktům; - ochrana očí popř. celého obličeje OOPP (brýle, obličejový štít), ochrana dýchacích cest - zajištění větrání, čerstvý vzduch; - případě alergických reakcí vyhledat lékaře, dle zkušeností je nejlépe včas změnit pracovní zařazení zaměstnance; - dodržovat zásady osobní hygieny (nejíst, nepít, nekouřit); - respektovat označení a pokyny výrobců na balení a obalech těchto látek, např. "Nedýchat výpary", "Jedovaté při vdechnutí", "Pozor na potřísnění pokožky", "Pozor, hořlavá kapalina" a další informace (včetně informací v bezpečnostních listech apod.); - včasný úklid uniklých, vylitých, rozsypaných látek; - proškolení zaměstnanců o účincích používaných látek; - dozor při práci, řádná kontrola vedoucími zaměstnanci; | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
| CHEMICKÉ LÁTKY | PROPAN | ÚNIK PLYNU, VÝBUCH, POŽÁR, POPÁLENÍ | 3 | 2 | 3 | 18 | - Při výměně lahví PB zkontrolovat stav těsnění, hadic a hořáků PB; po dotažení připojovací hadice otevřít lahvový ventil a provést zkoušku těsnosti spojů mezi hrdlem lahve a regulátorem příp.i dalších spojů a míst (i lahvového ventilu); - po každé výměně lahví a hadice, a při podezření z úniku PB provádět kontrolu těsnosti; netěsnosti se vyhledávají natíráním nerozebíratelných spojů pěnotvorným prostředkem (roztok saponátu nebo mýdla ve vodě apod.), v místě netěsnosti se tvoří bubliny, netěsnosti lze též vyhledávat sprejem nebo vhodným detekčním přístrojem; - volit délku hadic co nejkratší; hadice spojovat hadicovými sponami (nikoliv drátem); - při užívání nastavovacích agregátů na PB zachovávat potřebnou opatrnost při zapalování i užívání, řídit se návodem pro používání a údržbu; - nepoužívat poškozeného zařízení PB ani popraskaných a netěsných hadic; - zajišťovat čistění, seřizování a servis natavovacích zařízení na PB; opravy provádět odborně, používat jen vhodného těsnícího materiálu; - při práci používat OOPP - vhodný pracovní oděv, pevnou uzavřenou obuv, kožené rukavice, OOPP k ochraně očí; - dodržovat protipožární opatření; - neumísťoval lahve PB do nevětraných uzavřených prostor, do prostor veřejně přístupných; - podle potřeby chránit provozní i zásobní lahve před přímým slunečním zářením (na střechách) a jiným zdrojem tepla (teplota povrchu láhve nemá překročit 400 C); - dopravu a manipulaci s lahvemi provádět opatrně tak, aby láhev a příslušenství byly chráněny proti nárazu a poškození; - při zjištění úniku PB v uzavřené místnosti nebo v jiných nevětraných prostorech zajistit, aby v místnosti nebyl otevřený oheň a jiné zdroje zapálení, a vyvětrat postižené místnosti i přilehlé prostory; | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  | VÝPARY | PŮSOBENÍ VÝPARŮ A KOUŘE | 3 | 3 | 4 | 36 | - zajištění řádného větrání a výměny vzduchu; přestávky; - použití OOPP k ochraně dýchacích cest - zákaz kouření a používání otevřeného ohně | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
| CHEMICKÉ LÁTKY | VÝPARY | VÝBUCH SMĚSI PB SE VZDUCHEM | 3 | 5 | 5 | 75 | - zajistit účinné větrání pracovního prostoru - při výměně nádob zkontrolovat jejich stav; - výrobní halu zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob; - dodržet zákaz: - - oprav nádob a vypouštění plynu, - - skladovat větší počet nádob než odpovídá kapacitě skladu, - - manipulace ochrannými prvky nádob, - - skladování lahví bez uzavíracích matic a zátek, pokud jsou součástí konstrukce lahví, - - provádění činností nesouvisejících se skladováním, - - skladování materiálů nesouvisících s provozem skladu, - dodržovat zákaz ukládat hořlavé, jedovaté, žíravé, výbušné a radioaktivní látky v okruhu 10 m skladovacího prostoru; - dodržovat zákazy kouření a používání otevřeného ohně; - zaměstnance poučit, ověřit jejich znalosti a vybavit OOPP; - k dispozici vhodný detektor nebo pěnotvorný prostředek; - nepřekročit teplotu 400 C u sudů a lahví, 500 C u kartuší; | 2 | 4 | 4 | 32 | MÍRNÉ |
|  | KYSLÍK | NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA OBSLUHU | 3 | 2 | 3 | 18 | - zabránit dlouhodobé expozici vysokých koncentracích, může způsobit nevolnost, závratě, dýchací obtíže, křeče - styk s kapalným kyslíkem způsobuje omrzliny - obsluha musí být seznámena s bezpečnostním listem a pokyny pro první pomoc | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | NÁHODNÝ ÚNIK | 2 | 2 | 3 | 12 | - zamezit přístupu osob do kontaminovaného prostoru - zajistit důkladné vyvětrání prostoru - při manipulaci s tlakovou lahví používat OOPP - ochranné brýle, rukavice, pracovní oděv | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ | 5 | 2 | 3 | 30 | - zamezit styku plynu s tuky a oleji - používat zařízení určené pouze pro kyslík - tlakové lahve zajistit proti pádu a převrhnutí - neskladovat spolu s hořlavými plyny - skladovat v dobře větraných prostorách - zbytkový plyn uzavřít v nádobě a předat dodavateli k likvidaci nebo opětovnému naplnění tlakové lahve | 5 | 1 | 2 | 10 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | POŽÁR, EXPLOZE | 2 | 5 | 5 | 50 | - přehřátím tlakové lahve může dojít k explozi - nebezpečí výbuchu při styku s tuky a oleji - kyslík reaguje prudce a explozivně s mnoha organickými a anorganickými chemikáliemi (hořlavé látky, kovy alkalických zemin, uhlovodíky apod.) - pro hašení požáru lze použít všechny druhy hasiv | 1 | 4 | 4 | 16 | MÍRNÉ |
| CHEMICKÉ LÁTKY | DUSÍK | NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA OBSLUHU | 3 | 2 | 3 | 18 | - stlačený plyn při vyšších koncentracích snižuje obsah kyslíku a působí dusivě - nepříznivé zdravotní účinky způsobí pouze vysoký tlak (nikoli produkt sám) | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | NÁHODNÝ ÚNIK | 2 | 2 | 3 | 12 | - vyklidit prostor a zajistit dostatečné větrání - ihned zastavit únik plynu - při manipulaci používat OOPP – brýle, rukavice, pracovní oděv - omezit nekontrolované vypouštění zbytků plynu - zákaz vypouštěn do kanalizace nebo do uzavřeného prostoru | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ | 5 | 2 | 3 | 30 | - plyn je stlačený v ocelových tlakových lahvích - vybavení pro odběr musí být určeno pro tlak v láhvi a látku uvnitř - nádoby zajistit proti pádu a převrhnutí - skladovat na dobře větratelném místě při teplotě do 50 oC - plyn je možné vypouštět jen na dobře větraném místě - zbytkový plyn uzavřít v nádobě a předat dodavateli | 5 | 1 | 2 | 10 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | POŽÁR, EXPLOZE | 2 | 5 | 5 | 50 | - přehřátí nádoby může způsobit explozi - nádoby nevystavovat žáru nebo ochlazovat vodou - požár může způsobit roztržení nádoby - lze použít všechna známá hasiva - vybavit prostor PHP | 1 | 4 | 4 | 16 | MÍRNÉ |
|  | OXID UHLIČITÝ | NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA OBSLUHU | 3 | 2 | 3 | 18 | - při vyšší koncentraci snižuje obsah kyslíků a může způsobit udušení a ztrátu vědomí | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | NÁHODNÝ ÚNIK | 2 | 2 | 3 | 12 | - ihned zastavit únik plynu - zajistit větrání pracovního prostoru - při manipulaci používat OOPP – brýle, rukavice, prac.oděv - zajistit těsnost aparatury - reaguje se zásadami, čpavkem aminem | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ | 5 | 2 | 3 | 30 | - plyn je stlačený v ocelových tlakových lahvích - vybavení pro odběr musí být určeno pro tlak v láhvi a látku uvnitř - nádoby zajistit proti pádu a převrhnutí - skladovat na dobře větratelném místě při teplotě do 30 oC - zabránit nasátí vody do nádoby a zpětnému proudění do nádoby - plyn je možné vypouštět jen na dobře větraném místě - zbytkový plyn uzavřít v nádobě a předat dodavateli | 5 | 1 | 2 | 10 | PŘIJATELNÉ |
| CHEMICKÉ LÁTKY | OXID UHLIČITÝ | POŽÁR, EXPLOZE | 2 | 5 | 5 | 50 | - plyn je nehořlavý, může způsobit roztržení tlakové nádoby - přehřátí nádoby může způsobit explozi - nádoby nevystavovat žáru nebo ochlazovat vodou - lze použít všechna známá hasiva | 1 | 4 | 4 | 16 | MÍRNÉ |
|  | HELIUM | NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA OBSLUHU | 3 | 2 | 3 | 18 | - stlačený plyn při vyšších koncentracích snižuje obsah kyslíku a působí dusivě - může způsobit až ztrátu vědomí – vyhledat vždy lékařskou pomoc | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | NÁHODNÝ ÚNIK | 2 | 2 | 3 | 12 | - zajistit dostatečné větrání pracovního prostoru - vyklidit prostor - ihned zastavit únik plynu | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ | 5 | 2 | 3 | 30 | - plyn je stlačený v ocelových tlakových lahvích - vybavení pro odběr musí být určeno pro tlak v láhvi a látku uvnitř - nádoby zajistit proti pádu a převrhnutí - skladovat na dobře větratelném místě při teplotě do 50 oC - plyn je možné vypouštět jen na dobře větraném místě - zbytkový plyn uzavřít v nádobě a předat dodavateli | 5 | 1 | 2 | 10 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | POŽÁR, EXPLOZE | 2 | 5 | 5 | 50 | - nehořlavý plyn – požár může způsobit roztržení nádoby - nevystavovat nádoby žáru ani přehřátí - jako hasivo použít všechna známá hasiva - pracoviště vybavit PHP | 1 | 4 | 4 | 16 | MÍRNÉ |
| NEBEZPEČNÉ LÁTKY | HELISTAR Směs argon + helium | NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA OBSLUHU | 3 | 2 | 3 | 18 | - používat jen pro technické použití - vysoká koncentrace může způsobit dušení až ztrátu vědomí - směs je nehořlavá, při správném zacházení je stabilní - nevpouštět do kanalizace a uzavřených prostor | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | NÁHODNÝ ÚNIK | 2 | 2 | 3 | 12 | - zastavit únik plynu, zamezit přístupu do kontaminovaného prostoru až do úplného odvětrání - zamořené prostory důkladně odvětrat - používat OOPP – ochranné brýle, prac.rukavice kožené, ochranný prac.oděv a obuv s vyztuženou špičkou | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ | 5 | 2 | 3 | 30 | - zajistit nádobu proti pádu - skladovat v dobře větraných skladech s max. teplotou 50 oC - dodává se stlačený v ocelových tlakových lahví - vybavení pro odběr bylo určeno pro tlak v láhvi a látkou uvnitř - zabránit zpětnému proudění do láhve | 5 | 1 | 2 | 10 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | POŽÁR, EXPLOZE | 2 | 5 | 5 | 50 | - unikající láhve vypustit na volném prostranství - Zbytkový plyn uzavřít v nádobě a předat dodavateli - Působením ohně může dojít k explozi tlakové lahve - Nádoby vystavené požáru ochlazovat vodou z bezpečné vzdálenosti - Při správném zacházení dle BL je směs stabilní | 1 | 4 | 4 | 16 | MÍRNÉ |
|  | STARGON Směs argon+kyslík | NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA OBSLUHU | 3 | 2 | 3 | 18 | - Vysoká koncentrace způsobí dušení až ztrátu vědomí - Směs je nehořlavá - Při manipulaci používat OOPP – ochranné brýle, pracovní rukavice kožené, pracovní ochranný oděv a obuv s vyztuženou špičkou | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | NÁHODNÝ ÚNIK | 2 | 2 | 3 | 12 | - Zastavit únik plynu, zamezit přístupu do kontaminované oblasti a zajistit důkladné odvětrání - Zamořené prostory vyvětrat - Nevypouštět do kanalizací a uzavřených prostor | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ | 5 | 2 | 3 | 30 | - Nádoby zajistit proti pádu - Skladovat v dobře větratelných skladech s max. skladovací teplotou 50 oC - Zajistit, aby vybavení pro odběr bylo určeno pro tlak v láhvi uvnitř - Zamezit zpětnému proudění do lahve | 5 | 1 | 2 | 10 | PŘIJATELNÉ |
|  | STARGON Směs argon+kyslík | POŽÁR, EXPLOZE | 2 | 5 | 5 | 50 | - unikající láhve vypustit na volném prostranství - Zbytkový plyn uzavřít v nádobě a předat dodavateli - Působením ohně může dojít k explozi tlakové lahve - Nádoby vystavené požáru ochlazovat vodou z bezpečné vzdálenosti - Při správném zacházení dle BL je směs stabilní | 1 | 4 | 4 | 16 | MÍRNÉ |
| NEBEZPEČNÉ LÁTKY | ACETYLEN | NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA OBSLUHU | 3 | 2 | 3 | 18 | - Extrémně hořlavý plyn - Používat jen pro technické účely - svařování - Používat OOPP – brýle, kuklu, prac.rukavice kožené, ochranný pracovní oblek¨ - Při správném zacházení dle BL je produkt stabilní, při stlačování a zahřívání je nestabilní. - V prostoru svařování odstranit všechno zápalné zdroje - Při nedokonalém hoření s nedostatečným přístupem vzduchu vzniká oxid uhelnatý - Zajistit dostatečné větrání | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | NÁHODNÝ ÚNIK | 2 | 2 | 3 | 12 | - Zastavit únik plynu, zamezit přístupu do kontaminovaného prostoru až do úplného vyvětrání - Odstranit všechny zápalné zdroje - Zamořené prostory důkladně odvětrat | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ | 5 | 2 | 3 | 30 | - Nádoba musí být zajištěna proti pádu - Skladovat v dobře větratelném místě při teplotě do 50 oC - Skladovat odděleně od oxidujících plynů a ostatních látek podporujících hoření - Zabránit styku s mědí, mosazí s obsahem , stříbrem a rtutí. - Při svařování použít pojistku proti zpětnému šlehnutí - Vyloučit zdroje zapálení vč. statické elektřiny | 5 | 1 | 2 | 10 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | POŽÁR, EXPLOZE | 2 | 5 | 5 | 50 | - Unikající láhve vypustit na volném prostranství bez zdrojů zapálení, zbytkový plyn uzavřít v nádobě a předat dodavateli - Působením ohně může dojít k explozi tlakové lahve - Zákaz kouření | 1 | 4 | 4 | 16 | MÍRNÉ |
| NEBEZPEČNÉ LÁTKY | KYSELINY | NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA OBSLUHU | 5 | 2 | 4 | 40 | - Klasifikované jako žíravé (C), způsobují těžké poleptání - Při expozici ihned přenést postiženého na čerstvý vzduch, potřísněný oděv svléknout, omýt zasaženou pokožku vodou, vyhledat lékařské ošetření - Používat OOPP-brýle,rukavice, kyselinovzdorný oděv,maska s filtrem proti kyselým plynům - Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat hygienu – mytí rukou teplou vodou a mýdlem | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | NÁHODNÝ ÚNIK | 3 | 2 | 5 | 30 | - Osoby se musí chránit pracovním oděvem vč. rukou a očí - Zabránit kontaminaci povrchových a podzemních vod a půdy - Místo opláchnout vodou, neutralizovat vápencem nebo suspenzí hydroxidu vápenatého, při větším rozsahu zavolat asanační jednotku | 2 | 1 | 4 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | SKLADOVÁNÍ | 5 | 2 | 3 | 30 | - Zásobníky opatřit záchytnými jímkami o obsahu předepsaném normami - Každé pracoviště nebo sklad musí být vybaveno přívodem vody - Skladovat v originál obalu od výrobce, označení bezp. Značkou - K dispozici musí být bezpečnostní listy | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | ZACHÁZENÍ s LÁTKOU | 4 | 2 | 4 | 32 | - Používat ochranný oblek (kyselinovzdorný), gumové holinky, gumové rukavice a ochranný štít nebo brýle a gumovou zástěru - Manipulovat s uzavřenou nádobou - Zákaz při zacházení s látkou jíst, pít, kouit | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | POŽÁR, EXPLOZE | 3 | 4 | 5 | 60 | - V případě požáru dochází uvolněným teplem k výronu škodlivých látek - Nádoby chránit před teplem - Hasivo přizpůsobit látce hořící v okolí | 2 | 3 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | LIKVIDACE | 4 | 1 | 5 | 20 | - Obaly vypláchnout vodou s následnou neutralizací - Látku zneškodnit ředěním vody, neutralizovat sodou - Zbytky kyseliny ani oplachové vody se nesmí vypouštět do půdy, kanalizace ani do blízkosti vodních zdrojů | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |