| P=pravděpodobnost vzniku rizika 1 nepravděpodobná 2 nahodilá 3 pravděpodobná 4 častá, 5 trvalá | N - Pravděpodobnost následků - závažnost - Poranění bez pracovní neschopnosti - Absenční úraz (s pracovní neschopností) - Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci - Těžký úraz a úraz s trvalými následky - Smrtelný úraz | H - Názor hodnotitelů - Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| R= míra rizika ( P x N x H = R 0 - 5 BEZVÝZNAMNÉ RIZIKO 6 - 10 PŘIJATELNÉ RIZIKO 11 - 50 MÍRNÉ RIZIKO 51 - 100 NEŽÁDOUCÍ RIZIKO 101 - 125 NEPŘIJATELNÉ RIZIKO |  |  |

| POSUZOVANÝ OBJEKT | #### ZDROJ RIZIKA Činnost, stroj, zařízení, objekt, prac.prostor, látka při které nebezpečí vzniká | IDENTIFIKACE RIZIKA způsob ohrožení | ZÁVAŽNOST RIZIKA PŘED PŘIJATÝM OPATŘENÍM |  |  |  | BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ k omezení rizika | ZÁVAŽNOST RIZIKA PO PŘIJATÉM OPATŘENÍM |  |  |  | CELKOVÉ VYHODNOCENÍ RIZIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  | P | N | H | R |  |
| ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADI | ÚHLOVÁ BRUSKA | VYMRŠTĚNÍ PŘEDMĚTU | 3 | 3 | 3 | 27 | - Bruska musí být vybavena ochranným krytem - Vzdálenost podpěrky od kotouče Max. 3 mm. - Vzdálenost hradítka od kotouče max. 6 mm. - Je zakázáno používat ŠEDOU LITINU JAKO MATERIÁL KRYTU - Brousit na podpěrce, stojan určený k broušení musí být stabilní a musí být používán v souladu s pokyny výrobce - Při broušení nástrojů z boku musí být pracovník seznámen s riziky při této činnosti - Opracovávaný předmět musí být vždy zajištěn proti nežádoucímu pohybu - K upínání předmětů nutno používat upínací přípravky, svorky - ZÁKAZ držení opracovávaného předmětu v rukou ! - Pracovník používá vhodné OOPP. - Školení obsluhy, kontrola vedoucím zaměstnancem. | 2 | 2 | 2 | 8 | BEZVÝZNAMNÉ |
| ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADI | ÚHLOVÁ BRUSKA | VYMRŠTĚNÍ DROBNÝCH BRUSNÝCH ZRN | 3 | 3 | 3 | 27 | - Vybavit brusku krytem z bezpečnostního skla v rámečku. - Dorovnávání kotouče je dovoleno pouze nástroji k tomu určenými. - Tloušťka krytu je určena parametry kotouče aj. - Pokud není bruska vybavena krytem, musí pracovník používat ochranné brýle. - Při orovnávání musí pracovník používat obličejový štít a respirátor | 2 | 3 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | ROZTRŽENÍ KOTOUČE | 2 | 3 | 3 | 18 | - Vkládání pružných podložek mezi unášeče a kotouč. - Hodnoty kotouče musí odpovídat použití např. obvod. rychlost. - Kotouč musí být zakrytý netříštivým krytem dle ČSN. - Výměna nadměrně opotřebeného kotouče. - Obsluha před montáží musí zkontrolovat stav kotouče poklep. dřevěnou paličkou. - Poškozené kotouče,prasklé, naruš. mrazem apod. nepoužívat - při prvním spuštění musí kotouč běžet 5min. naprázdno. | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | ROZTRŽENÍ KOTOUČE | 2 | 3 | 3 | 18 | - Šířka kotouče musí být alespoň 10% jeho průměru. - Bez podpěrky se brousí pouze nástroje,bruska musí být označ. tabulkou. - Výměna nadměrně opotřebeného kotouče. - Na boční straně kotouče brousíme pouze výjimečně. - Pracovník musí být seznámen s riziky při této činnosti. - při spouštění musí stát pracovník mimo rovinu brusného kotouče. | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | STŘIH | 2 | 3 | 3 | 18 | - Výška podpěrky musí být nastavena tak,aby dotek obrobku byl v rovině procházející středem kotouče (nebo poněkud výše). - Podpěrky musí být spolehlivě zajištěny - Nevkládat prsty mezi materiál a podpěrku | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | VTAŽENÍ | 2 | 3 | 3 | 18 | - Vzdálenost podpěrky od kotouče max. 3mm. - Vzdálenost hradítka od kotouče max. 6 mm - Školení obsluhy. - Kontrola vedoucím zaměstnancem. - Při broušení nepoužívat rukavice. - Pracovní oděv upnutý, bez volných částí | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
| ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADI | ÚHLOVÁ BRUSKA | NAVINUTÍ | 2 | 3 | 3 | 18 | - Zakrytí kotouče a ostatních rotačních částí brusky. - Kryt má pracovníka chránit proti zachycení upínacími součástmi brousícího kotouče. - Neodstraňovat kryty. - Školení obsluhy. Kontrola vedoucím zaměstnancem. - Při broušení nepoužívat rukavice. - Pracovník používá upnutý ochranný pracovní oděv. | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | PRACH | 3 | 2 | 2 | 12 | - Sací nástavce musí být nastaveny do takové polohy, aby odsávání bylo co nejúčinnější. - Hradítka zvyšují účinnost odsávání. - Používat respirátor v případě,že bruska nemá odsávání. - Při brusičských pracích, u nichž vznikají škodliviny, které obtěžují pracovníka, se musí použít odsávání - při práci používat OOPP (ochrana obličeje, očí,dýchacích cest) - v případě potřeby použít odsavač prachu - u nářadí vybaveného odsávacím zařízením musí být toto zařízení vždy použito | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | PÁD, ZAKOPNUTÍ OBSLUHY | 2 | 3 | 3 | 18 | - Podlaha rovná, bez překážek a louží provozních kapalin, odolná proti opotřebení - Pravidelný úklid brusného prachu. - Vhodná pracovní obuv. - při práci s nářadím musí mít obsluha vždy stabilní postoj a rovnováhu - s nářadím se nesmí pracovat z vratkých předmětů - Kontrola ved. zaměstnancem | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | PÁD NÁŘADÍ | 2 | 2 | 3 | 12 | - Nářadí ukládat na určené místo - Při práci ve zvýšených pracovištích vždy zabezpečit nářadí proti sesmeknutí a pádu - Při přenášení používat určené úchopy, přenosné tašky - Udržovat pořádek na pracovním stole a pracovišti | 1 | 2 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | POŘEZÁNÍ | 3 | 3 | 3 | 27 | - nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího se nástroje, i dobíhajícího při vypnutí - zabránit styku ruky s nástrojem (při nežádoucím uvedení do chodu) - držet nářadí pevně, aby nedošlo ke sklouznutí nebo vysmeknutí nářadí, - nepozorné spuštění nástroje - neodborná výměna kotoučů (jiného pracovního nástroje) při seřizování, upínání, vyjímání a jiné manipulaci s nástrojem | 2 | 3 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
| ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADI | ÚHLOVÁ BRUSKA | ODŘENINY, ZHMOŽDĚNINY RUKOU | 3 | 2 | 3 | 18 | - obsluhy musí vždy dostatečný pracovní prostor pro provádění opravářských a údržbářských pracích | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | VYSMEKNUTÍ BRUSKY | 2 | 4 | 3 | 24 | - držadlo udržovat suché, čisté - nevyvíjet nadměrný tlak na brusný kotouč - brusku přikládat k obrobku jen v zapnutém stavu | 2 | 3 | 3 | 18 |  |
|  |  | JISKŘENÍ | 2 | 3 | 3 | 18 | - Při broušení používat OOPP, - z okolí odstranit hořlavé látky. - V okolí nástroje udržovat pořádek | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | OSLNĚNÍ | 2 | 1 | 3 | 6 | - Pod ochranným sklem ve štítku je místní osvětlení brusného kotouče. - Musí být umístěno tak, aby nezpůsobilo nevhodné zrcadlení světla. - Upevňovací plíšek skla slouží jako stínidlo žárovky proti přímému jasu. | 1 | 1 | 2 | 2 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | HLUK | 4 | 2 | 4 | 32 | - obsluha musí používat OOPP – chrániče sluchu - práce s bruskou musí být pravidelně přerušována dle návodu - přestávky v trvání min. 15 minut, kdy nesmí být pracovník vystaven hluku - udržovat nářadí v dobrém technickém stavu | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | VIBRACE | 4 | 4 | 4 | 64 | - poskytovat pracovníkům pravidelné přestávky dle návodu v trvání min. 15 minut - nepřekračovat vymezenou dobu práce s bruskou - udržovat nářadí v dobrém technickém stavu | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | ZBYTKOVÉ NEBEZPEČÍ | 3 | 2 | 3 | 18 | - brusku nepřetěžovat a používat v souladu s návodem výrobce - obsluha musí být seznámena s návodem na použití - ukládat na určené místo a zabezpečit proti zneužití - soustředěnost na práci - obsluha musí mít při práci vždy stabilní postoj - pravidelná kontrola a údržba nářadí | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
| ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADI | PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA | ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM | 3 | 4 | 4 | 48 | - při opravách, montáži, demontáži a údržbě zastavit stroj a odpojit od zdroje el. proudu. - nepracovat v prostorech vlhkých, mokrých, venku za deště, mlhy, sněžení, v prostorách SNV. - Provádět pravidelné kontroly pohyblivého přívodu a vidlice - před připojením ke zdroji musí být spínač v poloze VYPNUTO. - Pohyblivý přívod vést vždy od stroje dozadu, nenamáhat tahem a nesmí ležet nebo přecházet přes ostré hrany. - Větrací otvor krytu se nesmí ucpat. provádět pravidelné kontroly kartáčů,kratší než 5 mm vyměnit. - Kontrolu a údržbu el. částí provádí pouze odborník - před zasunutím vidlice pohyblivého přívodu do zásuvky se musí obsluha vždy přesvědčit, zda je vypínač v poloze „vypnuto“ - před zahájením práce vždy nutno zkontrolovat , aby pohyblivý přívod neměl prořízlou, prodřelou, opálenou nebo jinak poškozenou izolaci - el. přívod musí být opatřen nepoškozenou ochrannou návlačkou zajištěnou u vstupu proti vytažení a nepoškozenou vidlici - při chodu naprázdno kontrolovat plynulost chodu, jiskření komutátoru, funkci spínače - přívodní kabel nesmí být namáhán tahem | 2 | 3 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | VYMRŠTĚNÍ KLÍČE | 2 | 3 | 3 | 18 | - Před zapnutím vrtačky zkontrolovat, zda nezůstal zasunutý klíč ve sklíčidle - klíč sklíčidla může být umístěn pouze v příslušné úchytce na kabelu | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | VYMRŠTĚNÍ OBROBKU | 2 | 4 | 4 | 32 | - Obráběný díl zabezpečit upínacím přípravkem, svorkou nebo ve šroubovém svěráku - ZÁKAZ přidržování obrobku rukou - nesmí dojít k otočení vrtaného předmětu | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | PÁD OSOB | 2 | 3 | 3 | 18 | - Obsluha musí mít bezpečný a stabilní postoj. - Podlaha pevná, rovná, pravidelný úklid pracoviště a okolí. - Přívodové šňůry vést od stroje dozadu. - Materiál neodkládat volně v okolí pracoviště. - Vyloučit práci na vratkých a nestabilních konstrukcích | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
| ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADI | PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA | VTAŽENÍ ODĚVU | 3 | 4 | 4 | 48 | - Obsluha nesmí při práci s vrtačkou používat rukavice! - Pracovní oděv nepoškozený bez volně vlajících částí s přiléhavými rukávy, - Dle potřeby použít pokrývku hlavy a ochranné brýle - Používat přídavné držadlo. - Nenosit při práci s vrtačkou náramky,řetízky, šály | 1 | 2 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | ODŘENINY, POŘEZÁNÍ | 2 | 2 | 2 | 8 | - Při šroubování pracovat s pomalejším rychlostí a malými otáčkami. Při šroubování delších šroubů pracovat opatrně, aby nesklouzly. - Obráběný díl zabezpečit upínacím přípravkem, svorkou nebo ve šroubovém svěráku - ZÁKAZ zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou - ZÁKAZ odstraňovat rukou třísky a odpad | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | HLUK | 4 | 2 | 4 | 32 | - Hladina akustického hluku může přesáhnout 85 dB - obsluha MUSÍ vždy používat chrániče sluchu - dodržovat důsledně maximální vymezenou dobu práce podle návodu - poskytovat přestávky v práci min 15 minut, v době přestávek nesmí být pracovník vystaven působení hluku - používat OOPP k ochraně sluchu | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | VIBRACE | 4 | 2 | 4 | 32 | - Správné upnutí vrtáku, vyváženost, používat pouze kvalitní a nepoškozené vrtáky - Dodržovat důsledně dobu práce s vrtačkou podle návodu od výrobce - pracovníkům poskytnout přestávku min. 15 minut, kdy nesmí být vystavení působení vibracím - používat OOPP - udržovat nářadí v řádném technickém stavu | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | PRACH | 3 | 2 | 3 | 18 | - používat OOPP (ochrana obličeje, dýchacích cest), zejm. při vrtání krátkotřískového materiálu | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
| ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADI | PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA | POŠKOZENÍ NÁŘADÍ | 2 | 2 | 3 | 12 | - Používat vždy ostré vrtáky, nezatěžovat nářadí, aby nedošlo k velkému snížení otáček či zastavení, - rychl. stupně zařazovat vždy v klidu stroje nebo při doběhu při nízkých otáčkách, v žádném případě při vrtání - používat pouze originální příslušenství - ZÁKAZ práce ve vlhku, mokru, za mlhy, sněžení a ve výbušném prostředí - Používat pouze originál příslušenství dle pokynů výrobce | 1 | 2 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | NEOPRÁVNĚNÉ SPOUŠTĚNÍ | 2 | 3 | 3 | 18 | - Vrtačku po skončení práce vždy odpojit od zdroje el.proudu, - ukládat na určené místo a zabezpečit proti zneužití cizí osobou - obsluha nesmí přenášet připojenou vrtačku s prsty na tlačítku spínače | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | SKLOUZNUTÍ NÁSTROJE | 2 | 2 | 3 | 12 | - při šroubování je nutno používat nízké otáčky - směr otáček se může měnit jen u vypnuté vrtačky - věnovat práci zvýšenou pozornost - RUKOJETI udržovat čisté a suché, chránit před mastnotou) - Vzhledem k velkému kroutícímu momentu se musí při ručním vrtání používat větší vrtačky s řádně upevněným držadlem - Nepřetěžovat vrtačky, používat ostré vrtáky, používat nářadí jen pro práce pro které jsou určeny | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | ZASAŽENÍ UVOLNĚNÝM VRTÁKEM | 3 | 3 | 3 | 27 | - Kontrolování technického stavu vřetene, nástroje a jejich upevnění, - používání vhodných nástrojů a doporučených obráběcích otáček, - používání ochranných pracovních prostředků (brýlí, štítu), nemá-li vrtačka vlastní kryt proti rozletu odpadu. | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | PÁD NÁŘADÍ | 2 | 2 | 3 | 12 | - Vyloučení manipulace s nářadím a materiálem nad hlavou, - opatrnost při práci, ukládání materiálu i nářadí na vhodné plochy, - používání závěsných opasků na upevnění nářadí při pracích ve výškách, - instalace okopových lišt u podlážek, podest, schodišť apod. | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
| ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADI | PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA | ZBYTKOVÉ NEBEZPEČÍ | 3 | 3 | 3 | 27 | - Obsluha musí být soustředěna na práci, - Tělesně, zdravotně a odborně způsobilá - řádně zaškolena, seznámena s návodem - nářadí nepřetěžovat a používat pouze k účelům, které uvádí návod na používání, | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  | ELEKTRICKÉ PILY | POŠKOZENÍ, DESTRUKCE PILOVÉHO KOTOUČE | 3 | 3 | 4 | 36 | - Používat vhodné kotouče patřičné velikosti, tvaru zubů, roztečí, ostřím a rozvodem zubů - Zákaz používat vyhřátých,naprasklých,zrezivělých,kmitajících a jinak poškozených kotoučů | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | ZASAŽENÍ OBSLUHY VYMRŠTĚNÝMI ČÁSTMI ROZTRŽENÉHO PILOVÉHO KOTOUČE | 2 | 4 | 3 | 24 | - Musí být ochranný kryt pilového kotouče na stolem pily a vhodně seřízený a upravených rozměrů řezaného dřeva - Nenamáhat kotouč na ohyb, netlačit materiál do řezu přímo tělem - Vyloučit styk zubů kotouče s kovovými předměty v řezaném materiálu - Odstranit před řezáním kovové předměty ze dřeva | 2 | 3 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | ZACHYCENÍ OBSLUHY KLINOVÝM ŘEMENEM | 2 | 3 | 3 | 18 | - Zakrytovat pohonné mechanizmy pod stolem pily ! - Pravidelná kontrola technického stavu stroje - Nepoužívat poškozené zařízení | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | VYMRŠTĚNÍ ZAKLÍNĚNÉHO ODŘEZKU | 3 | 3 | 3 | 27 | - Instalace výměnné vložky z vhodného materiálu ve stole pily a to po obou stranách pil. Kotouče - Včasná výměna opotřebované vložky | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | POHYB OBROBKU (posunutí, sesmeknutí) v prac. prostoru | 2 | 3 | 3 | 18 | - Správné držební obrobku - Při ručním posuvu kratších obrobků držet prsty sevření na konci obrobku, nenechávat palce na člením konce v rovině pilového pásu (proti pilovému pásu) - Ruční odebírání obrobku provádět mimo dosah pil. Pásu - Materiál vkládat do přípravků a odebírat z přípravků mimo pracovní prostor pilového pásu - Řezané kusy posouvat do řezu tak, aby řezná spára neuzavírala pilový pás - Při dokončování řezání používat posouvací pomůcky | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
| ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADI | ELEKTRICKÉ PILY | POSUNUTÍ, OTOČENÍ, VYRAŽENÍ OBROBKU drženého v ruce | 2 | 2 | 3 | 12 | - Vybavení pily pomocnými přípravky dle pracovních operací - Používat přípravky např. při řezání klínů, válcového materiálu-kulatiny, tyčí apod. - Používat omezovacích zarážek, řezat dle příložky pomocí vertikálního přípravku a přítlačné lišty apod. | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | VYMRŠTĚNÍ PILOVÉHO PÁSU | 2 | 3 | 3 | 18 | - Nepoužívat vadně spojené pilové pásy ani natržené,vyštípnuté,zprohýbané a jinak poškozené - Kvalitní a odborné provedení spoje pilového pásu - Spolehlivé upevnění krytů pásovnic - Závěr krytů pil.pásu musí zabránit samovolnému otevření krytu | 1 | 2 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | NAMÁHÁNÍ PILOVÉHO PÁSU | 4 | 4 | 4 | 64 | - Správně nasadit,napnout pil.pás na pásovnicích, aby se pás při vedení na vodítcích nevychýlil - Dobrý stav bandáže (korek,guma) na obvodu pásovnic - Kontrola správného nabíhání pil.pásu a nastavení horní pásovnice (1x za hodinu),napnutí pil.pásu-nesmí se bočně vychylovat při posuvu - Kontrola správného vedení pásu ve vodítkách, vůli ve vodítkách jejich nastavení (dle typu) - Zákaz používat tupé,neprávně rozvedené zuby pil. pásu, pásy s nestejnou výškou zubů a s nevhodným tvarem ozubení - Při řezání dlouhého materiálu používat opětné stojánky s válečkem apod. - Materiál netlačit do řezu násilím - Vrchní vedení pil.pásu nastavit do polohy dle tloušťky řezaného materiálu - Čistit pásovnice od nalepených pilin, pryskyřic a jiných nečistot - U pil s mechanickou brzdou brzdit doběh pozvolna - Ostré hrany,zakřivení s Malým poloměrem a oblouky řezat úzkými pilovými pásy - Umístit dřevěný špalík ve stole pily pro průchod pil.pásu a jeho včasná výměna (mezera nemá být větší než 3 mm) | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |

| Okruh osob, seznámených s riziky: (profese) | THP pracovníci Referenti |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S riziky jsem se seznámil(a), porozuměl(a) jim a své zaměstnance s nimi seznámil(a) v rámci školení BOZP. |  |  |  |
| Jméno a příjmení vedoucího zaměstnance |  | Podpis: | Seznámení provedeno dne: |