| P=pravděpodobnost vzniku rizika 1 nepravděpodobná 2 nahodilá 3 pravděpodobná 4 častá, 5 trvalá | N - Pravděpodobnost následků - závažnost - Poranění bez pracovní neschopnosti - Absenční úraz (s pracovní neschopností) - Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci - Těžký úraz a úraz s trvalými následky - Smrtelný úraz | H - Názor hodnotitelů - Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| R= míra rizika ( P x N x H = R ) 0 - 5 BEZVÝZNAMNÉ RIZIKO 6 - 10 PŘIJATELNÉ RIZIKO 11 - 50 MÍRNÉ RIZIKO 51 - 100 NEŽÁDOUCÍ RIZIKO 101 - 125 NEPŘIJATELNÉ RIZIKO |  |  |

| POSUZOVANÝ OBJEKT | #### ZDROJ RIZIKA Činnost, stroj, zařízení, objekt, prac.prostor, látka při které nebezpečí vzniká | IDENTIFIKACE RIZIKA způsob ohrožení | ZÁVAŽNOST RIZIKA PŘED PŘIJATÝM OPATŘENÍM |  |  |  | BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ k omezení rizika | ZÁVAŽNOST RIZIKA PO PŘIJATÉM OPATŘENÍM |  |  |  | CELKOVÉ VYHODNOCENÍ RIZIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  | P | N | H | R |  |
| ELEKTROSPOTŘEBIČE | VARNÁ KONVICE | POPÁLENÍ | 2 | 3 | 3 | 18 | - Před zapnutím vždy dobře zavřít víko - Víko nikdy neotvírat,pokud je konvice naplněna vodou nebo uniká pára - Voda musí být vždy mezi značkami MIN a MAX - Konvice se nezapne, pokud je horká, vždy počkat až zcela vychladne - Pokud je konvice přeplněna nad značku MAX, může při varu vystříknout vařící voda-nikdy nepřeplňovat vodou | 1 | 2 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | PŘEVRÁCENÍ, POLITÍ | 3 | 4 | 4 | 48 | - základna musí vždy stát na rovném a suchém povrchu - při vylévání vody z konvice naklánějte konvici pomalu a postupně - konvici umístit tak,aby nedošlo k převrácení potažením za kabel - poškozenou konvice nepoužívat | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
| ELEKTROSPOTŘEBIČE | VARNÁ KONVICE | ÚRAZ EL. PROUDEM | 2 | 4 | 5 | 40 | - Konvici používat pouze s dodávanou originál základnou - Před sundáním konvice ze základny ji vždy vypnout - Konvice se nezapne,pokud je příliš horká - Základna vždy musí být na suché a teplovzdorné ploše - Odmotat potřebné množství kabelu – nepoužívat prodlužovací šňůru - Zástrčku připojte do uzemněné zásuvky odpovídající parametrům přístroje - Zákaz sundávat konvici ze základny bez předchozího vypnutí - Konvici uvádět do chodu hlavním vypínačem a to přepnutím do polohy „zapnuto“ - Kabel ani konvice se nesmí dotýkat horkého povrchu - Veškeré opravy musí provádět autorizovaný servis - Neponořovat konvici ani kabel do vody nebo jiných kapalin - Konvici odpojit před plněním a vyléváním vody, při přemísťování nebo čištění - Neobsluhovat konvici mokrýma (vlhkýma) rukama ! | 2 | 3 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | POŽÁR | 2 | 4 | 5 | 40 | - nezapínat konvici pokud je prázdná - po dovaření vody vždy položit konvici mimo základnu a odpojit konvici od el.energie - nezapínat konvici pokud je bez vody - zákaz umístit konvici nebo kabel u horkých povrchů | 1 | 4 | 4 | 16 | MÍRNÉ |
|  |  | SKLADOVÁNÍ, UMÍSTĚNÍ | 5 | 2 | 3 | 30 | - nestavit konvici pod police, visící předměty, ke stěně nebo do rohu - umístit konvici mimo dosah dětí - neskladovat konvici tak, aby mohla být stažena za kabel nebo může spadnout - před uložením nechat konvici zcela vychladnout - nepřenášet konvici za přívodní kabel | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | ÚDRŽBA,OPRAVY | 3 | 2 | 3 | 18 | - používat pouze pro určené účely v souladu s návodem - pravidelně kontrolovat přívodní kabel – poškození - při jakékoliv závadě či poškození konvici nepoužívat - nikdy neopravovat přístroj vlastníma rukama ! - provádět pravidelnou údržbu dle návodu a vždy odpojit od sítě!! - Před čištěním nechat konvici úplně vychladnout | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
| ELEKTROSPOTŘEBIČE | MIKROVLNÁ TROUBA | ÚDRŽBA. OPRAVY | 3 | 2 | 3 | 18 | - Nezasahovat nikdy do zařízení trouby (seřizovat dvířka, ovládací panel,blokovací spínač apod.) - Nesmí se snímat díly zajišťující ochranu proti zasažení energií mikrovlnného záření - Opravy musí provést jen kvalifikovaný technik - Zákaz používat troubu,jsou-li poškozená dvířka nebo jejich těsnění | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | OBSLUHA, POUŽÍVÁNÍ | 4 | 2 | 3 | 24 | - Nezapínat troubu pokud je prázdná - Před použitím se seznámit s návodem - Troubu používat pouze k účelu,ke kterému je určena - Neoplachovat ihned po pečení otáčivý talíř ve vodě-nebezpečí prasknutí | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | UMÍSTĚNÍ | 5 | 1 | 3 | 15 | - Přední strana dvířek musí bt min. 8 cm vzdálená od hrany povrchu - Troubu umístit vždy na vodorovném, suchém a teplovzdorném povrchu | 5 | 1 | 2 | 10 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | POŠKOZENÍ, POŽÁR | 3 | 3 | 4 | 36 | - V troubě nesušit prádlo, mohly by shořet při dlouhém ohřívání - Při vaření nebalit jídlo do papírových ubrousků ani novin - Nepoužívat dřevěné nádobí ani nádobí ozdobené pokovením - Vždy odstranit kovové spony a kovové předměty - Nepoužívat recyklované papírové výrobky – možný vznik požáru - Objeví-li se kouř,ihned troubu vypněte a odpojte od sítě vytažením šňůry ze zásuvky, nechte ji zavřenou,aby plameny uhasly - Při ohřívání jídla v nádobách pro jednorázové použítí z plastů, papíru apod. kontrolujte často troubu – možnost vznícení - Tekutiny a jiné potraviny se nesmí ohřívat v neprodyšně uzavřených nádobách – možnost exploze - Nevařit nikdy vajíčko ve skořápce – možný vznik exploze | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
| ELEKTROSPOTŘEBIČE | ELEKTRICKÝ VAŘIČ | ÚRAZ EL. PROUDEM | 2 | 4 | 5 | 40 | - Základna vždy musí být na suché a teplovzdorné ploše - Odmotat potřebné množství kabelu – nepoužívat prodlužovací šňůru - Zástrčku připojte do uzemněné zásuvky odpovídající parametrům přístroje - Troubu uvádět do chodu hlavním vypínačem - Kabel se nesmí dotýkat horkého povrchu - Veškeré opravy musí provádět autorizovaný servis - Neponořovat troubu ani kabel do vody nebo jiných kapalin - Troubu vždy odpojit před čištěním nebo přemísťování - Neobsluhovat troubu mokrýma (vlhkýma) rukama ! | 2 | 3 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | ZÁŘENÍ | 3 | 4 | 3 | 36 | - Nikdy nezapínat troubu s jakoukoliv překážkou mezi dvířky a čelní stranou - Nutnost seznámení s návodem | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | POUŽITÍ | 4 | 2 | 3 | 24 | - Používat pouze k stanoveným účelům výrobcem - Nikdy nesmí zůstat v provozu bez dozoru, před odchodem z pracoviště vždy vytáhnout zástrčku ze zásuvky - Nepoužívat nikdy venku | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | UMÍSTĚNÍ | 5 | 2 | 4 | 40 | - Chránit před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí a stykem s ostrými hranami. - Nikdy neponořovat do vody či jiné kapaliny - Neumísťovat v blízkosti vařiče hořlavé látky (utěrky,ručníky,ubrousky,záclony apod.) | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | ÚRAZ EL. PROUDEM | 2 | 4 | 5 | 40 | - Napětí v el.síti musí být stejné jako je uvedeno na štítku vařiče - Nikdy neposunovat přístroj taháním za el. kabel - El. kabel nesmí nikde zachytit, nesmí se navíjet okolo jiných spotřebičů a nesmí být ohýbán - Před čištěním odpojte spotřebič ze sítě | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | POPALENINY | 3 | 3 | 4 | 36 | - Nikdy se nedotýkat povrchu ploch vařiče během povrchu - Čištění provádět až po vychladnutí ploten vařiče - Při odebírání nádob použít „chňapky“ apod. | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
| ELEKTROSPOTŘEBIČE | ELEKTRICKÝ VAŘIČ | NAHODILÝ DOTYK S ŽIVÝMI NEBO NEŽIVÝMI ČÁSTMI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ | 2 | 4 | 5 | 40 | - vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím; - provedení opatření pro ochranu před úrazem el. proudem neživých částí ( při kontaktu pracovníků s neživými částmi na nichž je v případě poruchy napětí (napětí na vodivé kostře stroje nebo nářadí); - zabránění neodborných zásahů do el. instalace; - udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize (viz ČSN 33 1500) pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad); - přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho řádném stavu ( řádná kontrola ); - nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení; | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | ÚDRŽBA, OPRAVY | 3 | 2 | 3 | 18 | - odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr, ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem (vždy provádí elektrikář min. § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. tj. pracovník znalý s vyšší kvalifikací); * respektovat barevné označení vodičů; * zabránění neodborných zásahů do el.instalace; vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou stranách; - dodržovat zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a tam, kdy by mohlo dojí k jejich poškození - udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti mechanickému poškození, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení; | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
| ELEKTROSPOTŘEBIČE | AUTOMATICKÁ PRAČKA | PRANÍ | 4 | 2 | 3 | 24 | - Plocha pro ustavení pračky musí být pevná, rovná a stabilní - Nepřekračujte maximální náplň prádla - V pračce neprovádějte barvení ani odbarvování - Vyprázdněte kapsy, dávejte pozor na kovové díly, uzavřete zdrhovací uzávěry - Vykartáčujete písek z kapes a záhybů - Prádlo předem ošetřené pomocí čistících prostředků obsahující rozpouštědla mohou způsobit výbuch – důkladně je předem vymáchejte v ruce - Prací prostředky dávkujte podle údajů výrobce a množství prádla - Hadice nepřelamujte, nemačkejte ani nevyměňujte, položte hadice a vedení tak, aby nevzniklo žádné nebezpečí zakopnutí nebo mechanického poškození - Nenechávejte u pračky bez dozoru děti, domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od pračky | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ | 3 | 2 | 3 | 18 | - Ošetření pračky provádějte měkkým, vlhkým hadrem, - Nepoužívejte žádné drhnoucí čistící prostředky - Po vyprání nechávejte vkládací dvířka otevřená, aby buben uschnul - Neopravujte a nevyměňujte žádnou část pračky - Nikdy neuvádějte do provozu poškozenou pračku - Nestoupejte na pračku a neopírejte se o otevřená dvířka | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM | 2 | 4 | 5 | 40 | - Zastrčení/vytažení zástrčky provádějte pouze suchýma rukama - Táhněte pouze za síťovou zástrčku, ne za elektrické vedení - Před čištěním vždy odpojte pračku od el. sítě | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  | KÁVOVARY | ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM | 2 | 4 | 5 | 40 | - Odpojte zařízení od el.sítě před prováděním údržby - Nevkládejte ruce do zařízení pokud je pod napětím - Vodivé části nesmí přijít do kontaktu s vodou. | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |

| POSUZOVANÝ OBJEKT | #### ZDROJ RIZIKA Činnost, stroj, zařízení, objekt, prac.prostor, látka při které nebezpečí vzniká | IDENTIFIKACE RIZIKA způsob ohrožení | ZÁVAŽNOST RIZIKA PŘED PŘIJATÝM OPATŘENÍM |  |  |  | BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ k omezení rizika | ZÁVAŽNOST RIZIKA PO PŘIJATÉM OPATŘENÍM |  |  |  | CELKOVÉ VYHODNOCENÍ RIZIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  | P | N | H | R |  |
| ELEKTROSPOTŘEBIČE | KÁVOVARY | POPÁLENINY | 3 | 2 | 3 | 18 | - Nikdy nesměřovat páru a proud horké vody na tělo - Nedotýkat se horké trysky - Kávovar používat pro ty účely, pro které je určen | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  | VYSAVAČ | POUŽITÍ | 4 | 2 | 3 | 24 | - Používat v souladu s pokyny uvedené v návodu od výrobce - Sací hubici nebo konec trubky nepřikládejte k očím ani ústům - Nepoužívejte nikdy vysavač s mokrýma rukama ani nohama - Při vysáváni schodiště nenechávejte vysavač výše než sami stojíte! - nenechávejte v chodu bez dozoru! - Vysavač nikdy neponořujte do vody - - Nevysávejte mokré nebo vlhké podlahové krytiny! Při proniknuti vlhkosti do agregátu vzniká nebezpečí jeho poškozeni - Při vysáváni některých druhů koberců může dojit ke vzniku elektrostatického náboje, který není pro uživatele nebezpečný - Nevysávejte ostré předměty (např. sklo, střepy), horké, hořlavé, výbušné předměty. Ani maziva (např. tuky, oleje). | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | ÚRAZ EL. PROUDEM | 3 | 4 | 4 | 48 | - Nepřejíždějte napájecí přívod při používáni vysavače a nevytahujte zástrčku přívodu z el.zásuvky tahem za napájecí přívod - Používejte pouze nepoškozené a správně prodlužovací kabely - Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen kvalifikovanou osobou, | 2 | 3 | 3 | 24 | MÍRNÉ |
| ELEKTROSPOTŘEBIČE | PRAČKA | OHROŽENÍ OBSLUHY POHYBUJÍCÍM SE BUBNEM PRAČKY | 3 | 3 | 3 | 27 | - při manipulaci s prádlem je stroj zabrzděn, neudrží-li brzdy buben s prádlem v poloze pro vyjímání prádla, musí být práce přerušena; - odstředivky musí mít zařízení vypínající pohon bubnu v okamžiku překročení dovolené radiální amplitudy pro daný typ stroje a brzdy fungující v okamžiku vypnutí pohonu bubny; - vkládání prádla do odstředivky nebo je z ní vyjímat jen je-li buben v úplném klidu; - otevírání víka odstředivky jen je-li buben v klidu; - při plnění odstředivky prádlo ukládat rovnoměrně po obvodu bubnu, do bubnu nevkládat více prádla než je výrobcem předepsáno; - prádlo ukládat tak, aby nepřesahovalo přes okraj bubnu; - dojde-li při odstřeďování k rozkývání bubnu, stroj zastavit a prádlo přerovnat; | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  | ŽEHLENÍ | POPÁLENÍ, OPAŘENÍ | 3 | 2 | 3 | 18 | - při žehlení nesmí dojít k dotyku ruky s žehlící plochou - používat nepoškozené spotřebiče | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  | ŽEHLENÍ, PRANÍ | ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM | 4 | 4 | 5 | 80 | - předepsané krytí a uzemnění, preventivní údržba el. zařízení - udržování el. zařízení v nezávadném stavu; - dodržování zákazu dotýkat se vypínačů a jiné el. výzbroje mokrýma rukama; | 3 | 3 | 4 | 36 | MÍRNÉ |
|  | MANDL | POPÁLENÍ | 3 | 2 | 3 | 18 | - Při mandlování nevkládat ruce mezi žehlící stůl a tepelnou desku - Používat nepoškozený mandl (potah válce bez poškození) - Nenechávat mandl zapnutý bez dozoru - Zákaz sahat na válec hned po vypnutí, až po úplném vychladnutí | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | ZÁSAH EL. PROUDEM | 4 | 4 | 5 | 80 | - předepsané krytí a uzemnění, preventivní údržba el. zařízení - udržování el. zařízení v nezávadném stavu; - dodržování zákazu dotýkat se vypínačů a jiné el. výzbroje mokrýma rukama; - Kabel vést mimo místo, kde stojí obsluha a mimo ostré hrany - Obsluha vždy musí mít na nohou obuv | 3 | 3 | 4 | 36 | MÍRNÉ |
| ELEKTROSPOTŘEBIČE | ŠICÍ STROJ | NEBEZPEČÍ ZANEDBÁNÍ ERGONOMICKÝCH ZÁSAD; | 4 | 2 | 3 | 24 | - volba pracovních míst dle nejpříznivějších podmínek přirozeného osvětlení, zřízení vhodného a dostatečného umělého osvětlení, zajištění vhodného místního osvětlení; - správné a vhodné osvětlení, rovnoměrnost osvětlení, místní osvětlení s ohledem na zrakovou náročnost; - v pracovním prostoru obsluhy stroje (v zorném poli) vyloučit leštěné povrchy způsobující odrážení světla (nežádoucí odlesky); - správné umístění ovládacích prvků; | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | PŘETÍŽENÍ POHYBOVÉHO APARÁTU Z DLOUHODOBÉHO NADMĚRNÉHO JEDNOSTRANNÉHO ZATÍŽENÍ JEDNOTVÁRNÉ OPAKOVÁNÍ POHYBŮ; | 4 | 2 | 3 | 24 | - podstavec stroje musí být možnost seřídit výšku desky podstavce nebo nožních šlapadel; - používat sedačky vhodně tvarované, výškově nastavitelné se sklopným opěradlem; - stanovit přestávky v práci (např. po cca 1 hod. nepřetržité práce na stroji - bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené pracovní polohy a zatížení zraku a při nepřerušované práci s vysokou opakovatelností pohybů prstů a ruky); - přestávky se zařazením kompenzačních cviků; | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | ZACHYCENÍ, VTAŽENÍ, SEVŘENÍ, PŘITLAČENÍ KONČETINY (RUKY, PRSTŮ) POHYBLIVÝMI ČÁSTMI STROJE | 4 | 2 | 3 | 24 | - ochranné kryty a jiné bezpečnostní zařízení; - konstrukce snímatelných, otvíratelných, posunovatelných krytů (plášťů, otvíratelných dvířek, vík, ohrazení, které kryjí pohyblivé strojní součásti), které zakrývají nebezpečné strojí součásti (ozubená kola, šnekový pohon, hnací řemeny, ústrojí podávání nití apod.) musí vylučovat jejich náhodné otevření nebo sejmutí; - nebezpečné části nových strojů musí být blokované kryty - vybavení stroje příslušnou ochranou, která vyloučí jeho samovolné spuštění po obnovení přerušené dodávky proudu; - odpojit šicí stroj, šicí jednotku nebo šicí systém, např. vypínačem nebo vytažením vidlice ze zásuvky vždy: - - kdykoliv má být vyměněna některá součástka stroje (např. jehla, přítlačná patka, cívka, stehová deska), - - při navlékání nitě do jehly, chapače, napínače atd., - - kdy je pracoviště ponecháno bez dozoru, | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | PROŠITÍ PRSTŮ | 4 | 2 | 3 | 24 | - používat odsunovač prstů; - nové stroje musí být vybaveny zařízeními k ochraně rukou před vniknutím do pracovního prostoru šicí jehly a ústrojí odstřihu, což neplatí jestliže vlastní konstrukce stroje vylučuje možnost poranění rukou během provádění šicích operací; - před seřizováním, údržbou, opravami stroj vypnout a zajistit proti nežádoucímu (nechtěnému) spuštění; | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | PRASKNUTÍ JEHLY, JEJÍ VYMRŠTĚNÍ A ZASAŽENÍ OKA | 2 | 3 | 3 | 18 | - před započetím šití kontrola jehly (zda není ohnutá, vychýlená ze své správné polohy apod.); - podle potřeby používání OOPP k ochraně zraku (brýle) nebo krytu na strojích, zvláště v případech, kdy druh prováděné práce toto nebezpečí zvyšuje, pokud dochází k častěji k prasknutí jehel; | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | VYMRŠTĚNÍ PŘIŠÍVANÉHO KNOFLÍKU, PŘEZKY | 2 | 3 | 3 | 18 | - vybavení strojů sloužících pro přišívání příslušenství (např. knoflíků, přezek) zařízením pro ochranu očí; | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
| ELEKTROSPOTŘEBIČE | ŠICÍ STROJ | ÚDER, PŘIRAŽENÍ RUKY, | 2 | 3 | 3 | 18 | - stroje, u nichž se při technické obsluze a čistění musí zvedat resp. odklápět šicí hlava, musí mít opěrné zařízení umístěné tak, aby bylo vyloučeno samovolné náhodné překlopení hlavy; | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | POŘEZÁNÍ, POVRCHOVÉ PORANĚNÍ KŮŽE RUKY, PRSTŮ | 2 | 3 | 3 | 18 | - povrch po kterém je šitý materiál ručně posunován hladký, bez ostrých hran; | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | ZACHYCENÍ PRSTŮ RUČNÍM KOLEM | 2 | 3 | 3 | 18 | - tvar ručního kola musí umožňovat jeho snadné ovládání; - hladký povrch kola, není dovoleno paprskové provedení kola; - na dobře viditelném místě stroje označení správného směru otáčení; | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | PÁD NŮŽEK NA NOHU OBSLUHY | 2 | 3 | 3 | 18 | - vybavení stroje zařízením pro odkládání nůžek k vyloučení jejich pádu a zranění obsluhy způsobené pádem nůžek; - omezit odkládání nůžek na stroj; - nůžky nenechávat otevřené, vždy složit | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM | 4 | 4 | 5 | 80 | - preventivní údržba el. zařízení, revize, odstraňování závad; - včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek, zástrček, pohyblivých přívodů apod.); - vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace; - nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod., | 3 | 3 | 4 | 36 | MÍRNÉ |
|  |  | ZACHYCENÍ VLASŮ NEBO VOLNÝCH ČÁSTÍ ODĚVU POHYBUJÍCÍMI SE ČÁSTMI STROJE | 2 | 3 | 3 | 18 | - vhodně upravit vlasy nebo používání OOPP - šátků, síťky apod.; - pracovat v přiléhavém oděvu, bez volně vlajících částí, při obsluze stroje nemít řetízky, prsteny, hodinky; | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  | AQUAMAT | POUŽITÍ | 5 | 1 | 2 | 10 | - Umístit mimo přímé sluneční záření - Udržovat v čistotě, zejm. kohouty - Dodržovat pravidelné termíny sanitace a doporučené lhůty spotřeby | 4 | 1 | 1 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  | AQUAMAT | VÝMĚNA BARELŮ | 3 | 1 | 2 | 6 | - Při výměně barelů postupovat dle návodu - Nedotýkat se rukama trnu, zátky ani kohoutu - Barely uschovat v chladu (i prázdné) | 3 | 1 | 1 | 3 | BEZVÝZNAMNÉ |

| Okruh osob, seznámených s riziky: (profese) | THP pracovníci Zaměstnanci úklidu Správci budov Recepční Údržba |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S riziky jsem se seznámil(a), porozuměl(a) jim a své zaměstnance s nimi seznámil(a) v rámci školení BOZP. |  |  |  |
| Jméno a příjmení vedoucího zaměstnance |  | Podpis: | Seznámení provedeno dne: |