| P=pravděpodobnost vzniku rizika 1 nepravděpodobná 2 nahodilá 3 pravděpodobná 4 častá, 5 trvalá | N - Pravděpodobnost následků - závažnost - Poranění bez pracovní neschopnosti - Absenční úraz (s pracovní neschopností) - Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci - Těžký úraz a úraz s trvalými následky - Smrtelný úraz | H - Názor hodnotitelů - Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| R= míra rizika ( P x N x H = R ) 0 - 5 BEZVÝZNAMNÉ RIZIKO 6 - 10 PŘIJATELNÉ RIZIKO 11 - 50 MÍRNÉ RIZIKO 51 - 100 NEŽÁDOUCÍ RIZIKO 101 - 125 NEPŘIJATELNÉ RIZIKO |  |  |

| POSUZOVANÝ OBJEKT | #### ZDROJ RIZIKA Činnost, stroj, zařízení, objekt, prac.prostor, látka při které nebezpečí vzniká | IDENTIFIKACE RIZIKA způsob ohrožení | ZÁVAŽNOST RIZIKA PŘED PŘIJATÝM OPATŘENÍM |  |  |  | BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ k omezení rizika | ZÁVAŽNOST RIZIKA PO PŘIJATÉM OPATŘENÍM |  |  |  | CELKOVÉ VYHODNOCENÍ RIZIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  | P | N | H | R |  |
| VÝTVARNÁ VÝCHOVA | KERAMICKÁ PEC | POPÁLENÍ | 3 | 2 | 4 | 24 | - Neotevírejte nikdy dvířka pece když je pec rozžhavená: abyste zamezili popáleninám a škodám způsobeným ohněm. abyste ochránili výrobek určený k vypálení před příliš rychlým ochlazením. - Rukojeť dvířek se může během procesu rozehřát–používejte rukavice. - Na některých vnějších plochách pece vzniká nebezpečí popálení – NEDOTÝKAT se ploch, dokud pec nevychladne - Dvířka pece otevírejte pouze, je-li pec vypnuta. | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | POŽÁR, VÝBUCH | 3 | 4 | 5 | 60 | - Nesmí být bráněno odvodu tepla z povrchu pece. - Neodkládejte žádné hořlavé materiály do bezprostřední blízkosti pece. - Do pece je zakázáno vsazovat materiály, které uvolňují výbušné plyny, směsi nebo páry. - Používejte jen ty materiály, jejíchž vlastnosti jsou známy - Neodkládejte žádné předměty na pec, nebo odvětrávací otvor | 2 | 3 | 4 | 24 | MÍRNÉ |
|  |  | ÚDRŽBA, OPRAVY | 3 | 2 | 3 | 18 | - Provádět v souladu s návodem od výrobce - Při údržbě pec vždy odpojit od el. sítě - Odborné opravy smí provádět pouze odborně způsobilá osoba | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
| VÝTVARNÁ VÝCHOVA | #### HRČÍŘSKÝ KRUH | INSTALACE KRUHU | 5 | 3 | 4 | 60 | - připojení smí provádět pouze dospělá osoba, nikdy ne děti - Nepoužívejte kruh s jiným napájecím napětím než je uvedeno. - Umístěte hrnčířský kruh na vodorovný povrch. Horní pravá nožka je nastavitelná a pomůže Vám vyvážit kruh. | 5 | 2 | 3 | 30 | MÍRNÉ |
|  |  | ZÁSAH ELEKTRICKÝM PROUDEM | 3 | 5 | 4 | 60 | - Nepřipojujte napájecí kabel do prodlužovacích šňůr (zapojte jej přímo do elektrické zásuvky ve zdi). - K tomu abyste odpojili napájecí kabel ze zásuvky za něj netahejte, ale vytáhněte konektor ze zásuvky - Neodstraňujte kovový spodní kryt kruhu. Všechny elektrické opravy přenechte kvalifikovaným odborníkům z oblasti elektro - Zákaz dotýkání se přepínačů, spínačů nebo zástrček vlhkýma rukama - může nastat elektrický šok (smrt či vážný úraz elektrickým proudem) | 2 | 3 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | POUŽITÍ KRUHU | 4 | 2 | 3 | 24 | - S kruhem začněte pracovat až po úplném přečtení návodu k použití a také po úplném pochopení bezpečnostních informací a funkcí příslušenství - Nepřetěžujte točnu kruhu hmotou více než je doporučeno - Nezastavujte kruh násilým, může dojít k jeho poškození. - Vždy po práci, před čištěním nebo prohlídkou: 1) Přepněte síťový přepínač do polohy Vypnuto (OFF). 2) Odpojte kruh od zdroje elektrické energie. • Nestlačujte nožní pedál pro ovládání rychlosti bosou nohou během obsluhy. • Používejte dobrý úsudek a buďte opatrní při používání v blízkosti dětí. - Dospělý dohled musí být zajištěn při užívání dětmi • Odstraňte kovové doplňky jako jsou kovové prsteny či hodinky před použitím. • Nezvedejte kruh za horní točnu. Můžete způsobit ohnutí osy. Zvedejte kruh pouze užitím držátek. | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
| VÝTVARNÁ VÝCHOVA | HRČÍŘSKÝ KRUH | ÚDRŽBA | 4 | 3 | 4 | 48 | - Přepněte síťový přepínač do polohy Vypnuto (OFF) a odpojte Váš kruh od zdroje napájení VŽDY před čištěním nebo kontrolou. - Nikdy nesplachujte zařízení. Očišťujte hrnčířský kruh vlhkým hadrem. Pravidelně vysušujte záchytné umyvadlo k zamezení nadbytečného zadržování vody a hlíny. - Oddělte záchytné umyvadlo po každém použití a důkladně ji umyjte a zpět namontujte pouze po jejím důkladném vysušení. - pro zakrytí otvorů ruček používejte gumové držátka. Ihned nahraďte ztracené nebo chybějící gumová držátka. - Nestrkejte ruce nebo jakékoliv předměty skrz tyto otvory. | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | LIKVIDACE | 3 | 1 | 3 | 9 | - Likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízeních za tímto účelem zřízených. | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  | #### PLASTICKÉ A MODELOVACÍ HMOTY | POUŽÍTÍ | 5 | 1 | 3 | 15 | - Používat v souladu s návodem na použití - Dodržovat základy osobní hygieny – po práci umýt ruce vodou a mýdlem, příp. ošetřit ochranným krémem - Používat OOPP – ochrana těla (např. pláště, zástěry) - Hmoty ukládat na určené místo | 4 | 1 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  | #### MODELOVACÍ POTŘEBY | MANIPULACE | 4 | 2 | 4 | 32 | - Před použitím potřeb (rydla, tvořítka, špachtle apod.) seznámit žáky s jejich bezpečným používáním dle návodu - Pracovat s modelovacími potřebami mohou žáci jen za přítomnosti učitelů (ved.kroužků) - Po ukončení práce s model.potřebami nástroje umýt a uložit na určené místo | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
|  | #### MALÍŘSKÝ STOJAN | POUŽITÍ | 4 | 2 | 3 | 24 | - Montáž stojanu provést dle návodu výrobce, pravidelně kontrolovat spoje, stojan používat v souladu s návodem - Stojan ustavit na rovnou a stabilní plochu - Při nastavení výšky a polohy vždy zkontrolovat zajištění stojanu - Místo pro úchop plátna nastavit dle potřeby, vždy zajistit proti samovolnému pohybu | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  | CHEMICKÉ LÁTKY | BARVY, ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY | 4 | 2 | 3 | 24 | - Používat OOPP – rukavice, ochrana obličeje, ochranný oděv - Dbát pokynů výrobce na obalech pro používání a skladování - Dodržovat zásady osobní hygieny – mytí rukou - Nebezpečné chemické látky používat jen za přítomnosti vyučujících | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  | TEXTILNÍ TVORBA | PALIČKOVÁNÍ | 4 | 1 | 1 | 4 | - Používat nepoškozené pracovní pomůcky - Pracovní pomůcky (paličky, špendlíky, háčky apod.) ukládat tak, aby nedošlo ke zranění – na určená místa - Špendlíky odkládat do uzavíratelných krabic | 3 | 1 | 1 | 3 | BEZVÝZNAMNÉ |
| TEXTILNÍ TVORBA | #### FOTOLABORATOŘ | VÝVOJKA | 4 | 3 | 3 | 36 | - Obsluha musí být seznámena s bezpečnostním listem - Uchovávat v originál obalu, který musí být pevně uzavřen dbát pokynů a návodu k použití - Zacházet s obalem opatrně vč. otvírání - Zákaz kouření, jídla a pití při manipulaci a používání - Uchovávat na chladném místě, zajistit dostatečné větrání (odsávání), - Neskladovat společně s potravinami - Používat OOPP – ochranné brýle, rukavice - Po každém použití si důkladně umýt ruce mýdlem | 3 | 2 | 2 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | ZVĚTŠOVÁKY | 4 | 2 | 3 | 24 | - Instalaci provést dle pokynů v návodu - Provádět pravidelné kontroly a revize - Obsluha musí být seznámena s návodem - Neodnímat kryty, po skončení práce nebo při údržbě, čištění vždy odpojit zařízení od el.sítě | 3 | 2 | 2 | 12 | MÍRNÉ |
|  | #### MODELOVÁNÍ, SOCHAŘSTVÍ | POMŮCKY | 4 | 2 | 3 | 24 | - Pomůcky (nožíky, kostice, radílka, rýhovací jehly, špachtle atd.) používat k určenému účelu, udržovat v čistotě, zejm. držadla - Poškozené pomůcky nepoužívat - Ostré předměty ukládat v umělohmotných krytkách na určené místo - Dodržovat zásady osobní hygieny – mytí rukou | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  | #### TKANÍ | STAV | 4 | 2 | 3 | 24 | - Dbát pokynů vyučujících a pokynů v návodu na použití - Stav musí být ustaven na rovné, pevné podlaze a zajištěna jeho stabilita tak, aby nedošlo k jeho samovolnému pohybu při práci nebo jinému mechanickému poškození - Nevkládat ruce, prsty mezi pohyblivé části stavu - Pracovní místo musí být vždy volně přístupné, v pracovním prostoru stavu se nesmí nikdo pohybovat ani nic odkládat | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  | TECHNICKÉ VYBAVENÍ | ŘEZAČKA | 4 | 3 | 3 | 36 | - Používat řezačku mohou studenti jen za přítomnosti vyučujících a podle pokynů uvedených v návodu nebo bezpečnostních pokynů - Nebezpečná místa musí být zakrytována - Obsluha musí mít dostatečný pracovní prostor, nesmí mít volný oděv - udržovat v okolí stroje pořádek a čistotu - Zákaz vkládání rukou, prstů pod nůž - zajištění nože v horní poloze a zpětném zdvihu se provádí mechanicky - čištění a údržbu provádět podle návodu a za přítomnosti vyučujících, používat OOPP - rukavice | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | GRAFICKÝ A KNIHAŘSKÝ LIS | 4 | 3 | 3 | 36 | - používat dle pokynů výrobce a jen za přítomnosti vyučujících - ochranný oděv upnutý bez volně vlajících částí - nevkládat ruce mezi válce, desky a jiné pohyblivé části - provádět pravidelnou údržbu a čištění v souladu s pokyny výrobce - umístit zařízení na pevný, stabilní podklad, v okolí lisů udržovat pořádek | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | LABORATORNÍ DIGESTOŘ |  |  |  |  | - je určena pro práce s kyselinami - používat OOPP |  |  |  |  |  |

Seznámení s riziky:

| Jméno a příjmení | datum | Podpis | Seznámení provedla - funkce | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |