| P=pravděpodobnost vzniku rizika 1 nepravděpodobná 2 nahodilá 3 pravděpodobná 4 častá, 5 trvalá | N - Pravděpodobnost následků - závažnost - Poranění bez pracovní neschopnosti - Absenční úraz (s pracovní neschopností) - Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci - Těžký úraz a úraz s trvalými následky - Smrtelný úraz | H - Názor hodnotitelů - Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| R= míra rizika ( P x N x H = R ) 0 - 5 BEZVÝZNAMNÉ RIZIKO 6 - 10 PŘIJATELNÉ RIZIKO 11 - 50 MÍRNÉ RIZIKO 51 - 100 NEŽÁDOUCÍ RIZIKO 101 - 125 NEPŘIJATELNÉ RIZIKO |  |  |

| POSUZOVANÝ OBJEKT | #### ZDROJ RIZIKA Činnost, stroj, zařízení, objekt, prac.prostor, látka při které nebezpečí vzniká | IDENTIFIKACE RIZIKA způsob ohrožení | ZÁVAŽNOST RIZIKA PŘED PŘIJATÝM OPATŘENÍM |  |  |  | BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ k omezení rizika | ZÁVAŽNOST RIZIKA PO PŘIJATÉM OPATŘENÍM |  |  |  | CELKOVÉ VYHODNOCENÍ RIZIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  | P | N | H | R |  |
| KŘOVINOŘEZ | UVEDENÍ DO PROVOZU | OBSLUHA STROJE | 4 | 3 | 4 | 48 | - obsluhovat stroje smí osoba starší 18 let, zdravotně a odborně způsobilá a seznámená prokazatelně s návodem od výrobce a na stroji zaučená - dodržovat pokyny a informace uvedené v návodu k použití a údržbě stroje - pokyny pro obsluhu a údržbu stroje musí být k dispozici všude, kde se stroj používá - stroj musí být používán pouze v dokonalém technickém stavu a k činnostem, ke kterým je konstruován - obsluha musí VŽDY používat přidělené OOPP-ochranné brýle, ochrana sluchu,pracovní oděv,obuv,ochranná přilba - bezpodmínečně musí dodržovat všechny bezpečnostní pokyny a výstrahy umístěné na stroji - Zákaz práce pod vlivem alkoholu nebo návykových látek | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
| KŘOVINOŘEZ | PROVOZ STROJE | OOPP | 4 | 2 | 4 | 32 | - při práci používejte popruh – správné seřízení popruhu umožní správné vyrovnání a jeho umístění ve správné výšce nad terénem - při použití kovových nebo plastových kotoučů vždy nosit ochrannou obuv a rukavice - používat ochrannou přilbu, brýle a ochranu sluchu - pracovní oděv musí upnutý, bez volných nebo vlajících částí | 4 | 2 | 3 | 24 | MÍRNÉ |
|  |  | ZASAŽENÍ OSOB | 3 | 4 | 4 | 48 | - ve vzdálenosti do 15 m od pracovního místa se nesmí zdražovat jiné osoby - před začátkem práce se ujistěte, že šroub (matice), který upevňuje řezný nástroje je pevně utažen - vždy musí být kryt řezného nástroje - nesekat příliš nízko při zemi,aby se zabránilo zachytávání kamenů a jiných předmětů - pravidelně kontrolovat,aby nože na trávu nebyly poškozené | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ | 2 | 3 | 4 | 24 | - během práce občas zastavit motor a zkontrolovat řezný nástroj - odstraňte namotanou trávu na nástroji nebo hřídeli - kotouč vyměnit hned při prvním náznaku prasklin nebo poškození - při volnoběhu se řezný kotouč nesmí otáček-seřiďte šroub volnoběhu - křovinořez používat pouze s nástroji a příslušenstvím dodaným výrobcem - nesekat příliš nízko při zemi,aby nedošlo ke kontraktu řezného nástroje se zemí nebo předměty - nestartuje motor, pokud není stroj plně sestaven - při značném snížení výkonu motoru zkontrolujte vzduchový filtr zda není poškozený nebo zanešený - při naražení do cizích předmětů (kameny) vždy zkontrolovat zda nevznikla prasklina - nikdy nepracovat s poškozeným tlumičem výfuku | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | ZAČÁTEK PRÁCE | 3 | 2 | 4 | 24 | - před nastartování motoru provést kontrolu páčky,musí se volně pohybovat - řezný kotouč se musí volně pohybovat a nedotýkat se žádného cizího předmětu - křovinořez startovat a používat venku nebo v dobře větratelných prostorách | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
| KŘOVINOŘEZ | PROVOZ STROJE | PRÁCE S KŘOVINOŘEZEM | 3 | 2 | 4 | 24 | - navléknout popruh a během práce vždy držet stroj oběma rukama za rukojeť - použít OOPP – obličejový štít,uzavřenou prac. obuv, | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | PŘENÁŠEN Í | 3 | 2 | 3 | 18 | - při přenášení musí být vypnutý motor a nasazen kryt řezného kotouče - rukojeť udržujte vždy čisté (bez oleje a paliva),aby nedošlo k vysmeknutí | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | PÁD OBSLUHY | 2 | 3 | 5 | 30 | - obsluha musí mít při práci stabilní a jistý postoj - na svahu nebo vlhké trávě dbát zvýšené opatrnosti | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | POŘEZÁNÍ OBSLUHY | 2 | 3 | 4 | 24 | - nikdy se nedotýkejte řezného kotouče - nikdy neprovádějte údržbu při běhu motoru | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  | ÚDRŽBA, OPRAVY | BROUŠENÍ ZUBŮ | 3 | 2 | 3 | 18 | - k nabroušení použít brusný kotouč a postupovat po malých částech s dodržování úhlů a rozměrů dle návodu výrobce - nože na trávu brousit plochým pilníkem s jednoduchým brusem - všechna ostří musí být nabroušená stejným způsobem,aby nebyla porušena rovnováha | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | ÚDRŽBA | 4 | 2 | 4 | 32 | - při čištění stroje nepoužívat palivo - po každé práci provést kontrolu-bezpečnostní zařízení musí být funkční - provádět pouze takovou údržbu,která je v souladu s návodem od výrobce - větší opravy přenecháte autorizovanému servisu - výměnu struny provádět podle návodu - křovinořez musí být vždy vypnutý !! | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | SKLADOVÁNÍ | 3 | 2 | 4 | 24 | - skladovat na suchém místě, ne přímo na zemi, v dostatečné vzdálenosti od teplených zdrojů - křovinořez dokonale vyčistit a namazat kovové části mazivem - kotouč sejmout, vyčistit a naolejovat proti korozi - odstraňte příruby kotouče, vyčistit a naolejovat je - palivo z nádrže vylijte a víčko opět našroubovat - namontovat kryt řezného kotouče | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
| KŘOVINOŘEZ | DOPLŇOVÁNÍ PHM | PHM | 4 | 3 | 4 | 48 | - palivovou nádrž plňte pouze při vypnutém motoru a daleko od tepelných zdrojů - Zákaz kouření a používání otevřeného ohně - Při běhu motoru nesnímat víčko nádrže - Při rozlití paliva na zem ihned podlahu uklidit, před nastartováním motoru přeneste stroj do bezpečné vzdálenosti od vylitého paliva | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  | PROVOZ STROJE | HLUK | 4 | 2 | 4 | 32 | - používat OOPP – ochrana sluchu - dodržovat max. povolenou dobu souvislé práce se strojem dle návodu - nepřetěžovat zařízení a používat k účelu, ke kterému je určen | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | PRACH | 3 | 1 | 4 | 12 | - používat OOPP – obličejový štít příp. respirátor - dodržovat max. dobu souvislé práce | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | VIBRACE | 5 | 2 | 4 | 40 | - používat správně nabroušené nože - používat OOPP – protivibrační rukavice - dodržovat max. povolenou dobu práce se strojem | 4 | 1 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | FYZICKÁ ZÁTĚŽ | 3 | 1 | 4 | 12 | - dodržovat důsledně určenou dobu práce dle pokynů výrobce | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | POŽÁR,EXPLOZE | 3 | 4 | 5 | 60 | - při doplňování ZÁKAZ kouření a manipulace s otevřeným ohněm - nekontrolovat jiskru na zapalovací svíčce v blízkosti otvoru ve válci - skladujte bez paliva a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů | 2 | 3 | 4 | 48 | MÍRNÉ |