Analýza rizik  -  POSILOVNA

| P=pravděpodobnost vzniku rizika 1 nepravděpodobná 2 nahodilá 3 pravděpodobná 4 častá, 5 trvalá | N - Pravděpodobnost následků - závažnost - Poranění bez pracovní neschopnosti - Absenční úraz (s pracovní neschopností) - Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci - Těžký úraz a úraz s trvalými následky - Smrtelný úraz | H - Názor hodnotitelů - Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| R= míra rizika ( P x N x H = R ) 0 - 5 BEZVÝZNAMNÉ RIZIKO 6- 15 PŘIJATELNÉ RIZIKO 16 - 50 MÍRNÉ RIZIKO 51-100 NEŽÁDOUCÍ RIZIKO 101 - 125 NEPŘIJATELNÉ RIZIKO |  |  |

| POSUZOVANÝ OBJEKT | #### ZDROJ RIZIKA Činnost, stroj, zařízení, objekt, prac.prostor, látka při které nebezpečí vzniká | IDENTIFIKACE RIZIKA způsob ohrožení | ZÁVAŽNOST RIZIKA PŘED PŘIJATÝM OPATŘENÍM |  |  |  | BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ k omezení rizika | ZÁVAŽNOST RIZIKA PO PŘIJATÉM OPATŘENÍM |  |  |  | CELKOVÉ VYHODNOCENÍ RIZIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  | P | N | H | R |  |
| POSILOVNA | POSILOVACÍ STROJE | USTAVENÍ | 4 | 1 | 2 | 8 | - Stroje musí být sestaveny podle návodu od výroby - stroje umístit na rovný, pevný a stabilní podklad - Zkontrolovat pevnost spojů po montáži - dodržet výškový rozdíl mezi zemí a posilovacím zařízením - pozornost věnovat zejm. ochranným prvkům ( kryty kovových částí) - montáž provádět min. ve 2 lidech, opatrnost zejm. při připevňování pružin - umístit v bezpečné vzdálenosti od pevných konstrukcí, zdí (min. 1 m na všechny strany), | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | POUŽITÍ | 4 | 2 | 3 | 24 | - nesmí být překročena max. povolená nosnost uvedená v návodu - před použitím musí být vždy zkontrolovány ochranné prvky a stabilní ustavení - pravidelně kontrolovat dotažení všech šroubů a matek (min. 1 x ročně a podle využití zařízení) - cvičební plocha musí být vždy čistá a suchá - po každém cvičení musí být stroj očištěn – vždy jen vlhkým hadrem | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
| POSILOVNA | POSILOVACÍ STROJE | PÁD | 3 | 3 | 3 | 27 | - nesmí být porušeny ochranné prvky kovových částí - děti nesmí na strojích cvičit sami, vždy pod dohledem dospělé osoby. Na - neprovádět nebezpečné úkony - při nástupu/výstupu použít určený prostor a nastupovat musí vždy jen jedna osoba - na strojích je zákaz hraní , lezení dětí - používat vhodné cvičební oblečení a obuv, nenosit volné oděvy, které by se mohly dostat do přístroje | 2 | 1 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | VADY | 3 | 2 | 3 | 18 | - viditelné vady je nutné ihned oznámit správci posilovny a do odstranění zakázat používání strojů - provádět pravidelné vizuální kontroly, 1 x ročně kontrolu odbornou firmou - opotřebenou nebo poškozenou cvičební plochu je nutné ihned vyměnit | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | POŠKOZENÍ STROJE | 3 | 3 | 3 | 27 | - stroje používat jen k daným účelům dle návodu - pokud při cvičení je slyšet nesprávné zvuky, musí být cvičení ihned ukončeno - dodržovat max. nosnost dle výrobce – označit viditelně na stroji | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | PŘENÁŠENÍ, SKLADOVÁNÍ | 3 | 1 | 3 | 9 | - smontované stroje přemísťovat ve více osobách - při složení a sestavení musí být min 2 osoby - stroje skladovat v čistém a suchém prostředí, nikdy ne ve vlhkém nebo mokrém prostředí, aby nedošlo ke korozi | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | ÚDRŽBA, OPRAVY | 4 | 1 | 3 | 12 | - údržbu provádět pravidelně podle pokyny uvedených v návodu - při poškození zabezpečit stroje proti použití (nejlépe nápisem „Nepoužívat“) - opravy smí provádět jen odborná firma | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | VÝSTUP/SESTUP | 4 | 3 | 4 | 48 | - na stroje vstupujte a sestupujte jak je uvedeno v návodu - Nevyskakujte ani neseskakujte z přístrojů - Zákaz lézt po konstrukcích strojů | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | ZÁSAH EL. PROUDEM | 3 | 3 | 4 | 36 | - Elektronické přístroje musí být uzemněny- riziko zásahu elektrickým proudem. - Není dovoleno manipulovat na el.přístrojích se svítidly, elektrickými topnými tělesy, prodlužovacími šňůrami a domácími elektrickými přístroji. - Provádět pravidelné revize elektro | 2 | 3 | 3 | 18 | MÍRNÉ |

Seznámení s riziky:

| Jméno a příjmení | datum | Podpis | Seznámení provedl/a - funkce | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Projednáno s odborovou organizací dne:   							Zástupce odborové organizace: