| P=pravděpodobnost vzniku rizika 1 nepravděpodobná 2 nahodilá 3 pravděpodobná 4 častá, 5 trvalá | N - Pravděpodobnost následků - závažnost - Poranění bez pracovní neschopnosti - Absenční úraz (s pracovní neschopností) - Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci - Těžký úraz a úraz s trvalými následky - Smrtelný úraz | H - Názor hodnotitelů - Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| R= míra rizika ( P x N x H = R ) 0 - 5 BEZVÝZNAMNÉ RIZIKO 6 - 10 PŘIJATELNÉ RIZIKO 11 - 50 MÍRNÉ RIZIKO 51 - 100 NEŽÁDOUCÍ RIZIKO 101 - 125 NEPŘIJATELNÉ RIZIKO |  |  |

| POSUZOVANÝ OBJEKT | #### ZDROJ RIZIKA Činnost, stroj, zařízení, objekt, prac.prostor, látka při které nebezpečí vzniká | IDENTIFIKACE RIZIKA způsob ohrožení | ZÁVAŽNOST RIZIKA PŘED PŘIJATÝM OPATŘENÍM |  |  |  | BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ k omezení rizika | ZÁVAŽNOST RIZIKA PO PŘIJATÉM OPATŘENÍM |  |  |  | CELKOVÉ VYHODNOCENÍ RIZIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  | P | N | H | R |  |
| SEKAČKA | UVEDENÍ DO PROVOZU | OBSLUHA STROJE | 4 | 1 | 3 | 12 | - obsluhovat stroje smí osoba starší 18 let,duševně,fyzicky a zdravotně a odborně způsobilá a seznámená prokazatelně s návodem od výrobce a na stroji zaučená - dodržovat pokyny a informace uvedené v návodu k použití a údržbě stroje - pokyny pro obsluhu a údržbu stroje musí být k dispozici všude, kde se stroj používá - stroj musí být používán pouze v dokonalém technickém stavu a k činnostem, ke kterým je konstruován - obsluha musí VŽDY používat přidělené OOPP-ochranné brýle, ochrana sluchu,pracovní oděv,obuv - bezpodmínečně musí dodržovat všechny bezpečnostní pokyny a výstrahy umístěné na stroji | 4 | 1 | 3 | 12 | PŘIJATELENÉ |
| SEKAČKA | UVEDENÍ DO PROVOZU | UVEDENÍ STROJE DO PROVOZU | 4 | 2 | 3 | 24 | - stroj musí odpovídat platných bezpečnostním předpisům - před každým použitím musí být provedena kontrola stroje: - pracovní ústrojí a jeho krytování, - všech částí stroje – nesmí být poškozené nebo uvolněné - Zjištěné závady musí být ihned odstraněny nebo do odstranění závad nesmí být stroj používán - V pracovním prostoru stroje se nesmí krom obsluhy nacházet další osoba - Stroj musí být označen bezpečnostními symboly - Vždy je nutné přizpůsobit šíři záběru hustotě sečeného porostu | 4 | 1 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | POŠKOZENÍ STROJE | 2 | 4 | 4 | 32 | - nenechávat motor dlouhodobě v chodu na max. otáčky nebo na volnoběh při vypnuté spojce náhonu žacího disku a spojce pohonu pojezdových kol - sečený prostor zbavit před použitím pevných těles (kameny, dráty apod.) - zákaz odstraňovat ochranná zařízení a kryty ze stroje - Vždy je nutné přizpůsobit šíři záběru sečení hustotě porostu | 1 | 3 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | UKONČENÍ PRÁCE SE SEKAČKOU | 2 | 3 | 3 | 18 | - vždy vypnout motor a vyčkat, až se žací zařízení zastaví !! - před opuštěním stroje vždy vypnout motor | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  | SEČENÍ | POŘEZÁNÍ, SKŘÍPNUTÍ KONČETIN | 2 | 3 | 3 | 18 | - ZÁKAZ sahat rukou nebo šlapat nohou do pracovního prostoru žacího nože - Nesahat do prostoru klínového řemenu | 1 | 2 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | PÁD STROJE, OBSLUHY | 2 | 3 | 3 | 18 | - dodržovat max. dovolenou bezpečnou svahovou dostupnost stroje (uvedenou v návodu od výrobce) - odstranit veškeré pevné překážky ze sečeného prostoru - Při sečení na svazích jezděte nejlépe po vrstevnici svahu. - obsluha musí používat OOPP – pevnou pracovní obuv | 1 | 2 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | ZASAŽENÍ OBSLUHY | 2 | 3 | 3 | 18 | - při práce používat OOPP – ochranný kryt obličeje - odstranit ze sečeného prostoru pevné překážky - neodstraňovat ochranná zařízení ze stroje - nikdy nezastavovat rukou, nohou žací disk | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
| SEKAČKA | SEČENÍ | POJEZD STROJE | 3 | 3 | 3 | 27 | - po zmáčknutí páčky se stroj ihned rozjede vpřed - stroj se může rozjet s mírným trhnutím - současně se zmáčknutím páčky a s rozjezdem stroje se musí dát obsluha do pomalé chůze - v případě kritické situace ihned pustit řidítka | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | SEČENÍ | 4 | 2 | 2 | 16 | - Při sečení postupujte porostem tak, abyste měli neposečený porost vždy na levé straně stroje - Pozor na maximální dovolený náklon stroje - Dbejte zvýšené opatrnosti při nadzvedávání stroje a při couvání se strojem - Stroj naklápějte vždy pouze dozadu na řídítka. Dbejte vždy zvýšené opatrnosti, když se pohybujete v oblasti pod nadzvednutým strojem! Zajistěte ho proti samovolnému pohybu! | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  | ÚDRŽBA | ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA | 4 | 2 | 3 | 24 | - Motor musí být vždy při čištění prostoru pod horním krytem vypnutý - Dbejte zvýšené opatrnosti při čištění prostoru pod horním krytem. Břity nožů jsou ostré. Při čištění chraňte ruce pracovními rukavicemi nebo použijte vhodný předmět (např. kus větve atp.) - Pravidelnou údržbu provádět v souladu s pokyny výrobce, zejm. dodržovat časové intervaly a vést záznamy o počtu pracovních hodin - Posezónní údržbu nechat provést autorizovanému servisu - Při výměně olejů dodržujte základní pravidla hygieny a dodržujte předpisy a zákony o ochraně životního prostředí | 4 | 1 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | VÝMENA A OSTRENÍ PRACOVNÍCH NOŽU | 3 | 3 | 3 | 27 | - Stroj musí stát na pevné podložce a musí být zajištěn tak, abyste měli dobrý přístup k noži a nedošlo k neočekávanému samovolnému pohybu stroje. - Při demontáži nožů dbejte zvýšené opatrnosti. Břity nožů jsou ostré. Chraňte ruce pracovními rukavicemi. - Motor musí být vypnutý a koncovka kabelu k zapalovací svíčce sejmutá! - Pokud je některý nuž ohnutý nebo značně opotřebený, musíte vyměnit vždy všechny nože na žacím disku | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
| SEKAČKA | ÚDRŽBA | MYTÍ A ČIŠTĚNÍ STROJE | 3 | 2 | 3 | 18 | - Při čištění a mytí stroje postupujte tak, abyste dodrželi platná ustanovení a zákony o ochraně vodních toku a jiných vodních zdrojů před jejich znečištěním nebo zamořením chemickými látkami. - Nikdy nemyjte motor proudem vody! Při nastartování by mohlo dojít k poruše elektrické výbavy motoru. - Motor musí být vypnutý a koncovka kabelu k zapalovací svíčce sejmutá | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
|  | SKLADOVÁNÍ STROJE | ODSTAVENÍ SEKAČKY | 4 | 1 | 2 | 8 | - Před delším skladováním očistěte stroj od veškerých nečistot a rostlinných zbytku. - Opravte poškozená místa na barvených dílech stroje. - Při delším odstavení stroje doporučujeme : a) nakonzervovat nože na žacím disku b) vypustit benzín z palivové nádrže motoru a z karburátoru (další instrukce v návodu k používání motoru) - Zamezte nepovolaným osobám v přístupu ke stroji. - Chraňte stroj proti povětrnostním vlivům, ale nepoužívejte neprodyšné ochrany kvůli možnosti zvýšené koroze pod ní | 4 | 1 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  | PRÁCE SE SEKAČKOU | HLUK | 3 | 4 | 3 | 36 | - chraňte sluch vhodnými ochrannými pomůckami dle CSN EN 352-1 (mušlové chrániče sluchu) nebo CSN EN 352-2 (zátkové chrániče sluchu) - práci se strojem přerušujte po maximálně 20 minutách přestávkami v délce trvání minimálně 10 minut. Obsluha nesmí být při těchto přestávkách vystavena působení jiného zdroje hluku | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | PRACH | 4 | 4 | 3 | 48 | - při práci používat OOPP – k ochraně dýchacích cest, obličejový štít nebo ochranné brýle - dodržovat bezpečnostní překážky | 4 | 1 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | VIBRACE | 4 | 4 | 3 | 48 | - Při práci používejte pracovní pomůcky schválené dle CSN EN 166 nebo CSN EN 1731 (přiléhavý oděv, pevnou obuv, pracovní rukavice a ochranné brýle). Dodržujte bezpečný odstup daný rukojetí - práci se strojem přerušujte po maximálně 20 minutách přestávkami v délce trvání minimálně 10 minut. Obsluha nesmí být při těchto přestávkách vystavena působení jiného zdroje vibrací | 4 | 1 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
| SEKAČKA | PRÁCE SE SEKAČKOU | OTRAVA, POPÁLENÍ | 2 | 3 | 3 | 18 | - Nestartujte motor v uzavřených prostorách! - Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se strojem, po vypnutí motoru zůstane tlumic výfuku motoru horký. - Dbejte na to, aby při doplňování paliva nedošlo k jeho úniku a potřísnění částí motoru. V opačném případe osušte potřísněné časti, či vyčkejte na odpaření benzínu. | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | FYZICKÁ ZÁTĚŽ | 3 | 1 | 2 | 6 | - doplňování paliva provádět na určeném místě a dodržovat platné předpisy - používat OOPP – pracovní oděv, boty, rukavice - dodržovat zásady osobní hygieny – mytí rukou mýdlem a ošetření ochranným krémem - omezit přímý kontakt s ropnou látkou – dodržovat určený pracovní postup - ZÁKAZ kouření a jiné manipulace s otevřeným ohněm | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  | PHM | DOPLŇOVÁNÍ PHM | 4 | 1 | 3 | 12 | při doplňování PHM musí být sekačka vypnutá v prostoru doplňování PHM se nesmí provádět žádné práce jako sváření, broušení ZÁKAZ KOUŘENÍ a jiné manipulace s otevřeným ohněm PHM ukládat u uzavřeném kovovém kanystru na bezpečné místo (uzamčená plechová skříň) označené příslušnými bezp. Značkami zajistit vybavení pracoviště vhodnými hasícími přístroji | 4 | 1 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | EXPLOZE | 2 | 4 | 4 | 32 | při doplňování PHM musí být sekačka vypnutá v prostoru doplňování PHM se nesmí provádět žádné práce jako sváření, broušení ZÁKAZ KOUŘENÍ a jiné manipulace s otevřeným ohněm PHM ukládat u uzavřeném kovovém kanystru na bezpečné místo (uzamčená plechová skříň) označené příslušnými bezp. Značkami zajistit vybavení pracoviště vhodnými hasícími přístroji | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |

S  analýzou rizik zaměstnance seznámil:

| jméno a příjmení zaměstnance | datum seznámení | podpis zaměstnance |
| --- | --- | --- |