Analýza rizik – SKLAD

| P=pravděpodobnost vzniku rizika 1 nepravděpodobná 2 nahodilá 3 pravděpodobná 4 častá, 5 trvalá | N - Pravděpodobnost následků - závažnost - Poranění bez pracovní neschopnosti - Absenční úraz (s pracovní neschopností) - Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci - Těžký úraz a úraz s trvalými následky - Smrtelný úraz | H - Názor hodnotitelů - Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| R= míra rizika ( P x N x H = R ) 0 - 5 BEZVÝZNAMNÉ RIZIKO 6 - 10 PŘIJATELNÉ RIZIKO 11 - 50 MÍRNÉ RIZIKO 51 - 100 NEŽÁDOUCÍ RIZIKO 101 - 125 NEPŘIJATELNÉ RIZIKO |  |  |

| POSUZOVANÝ OBJEKT | #### ZDROJ RIZIKA Činnost, stroj, zařízení, objekt, prac.prostor, látka při které nebezpečí vzniká | IDENTIFIKACE RIZIKA způsob ohrožení | ZÁVAŽNOST RIZIKA PŘED PŘIJATÝM OPATŘENÍM |  |  |  | BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ k omezení rizika | ZÁVAŽNOST RIZIKA PO PŘIJATÉM OPATŘENÍM |  |  |  | CELKOVÉ VYHODNOCENÍ RIZIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  | P | N | H | R |  |
| ruční manipulace a skladování | BŘEMENA, MATERIÁLY A JEJICH MANIPULACE | Pořezání o ostré hrany a otřepy konstrukcí, obalů, plechů apod. | 1 | 1 | 2 | 2 | - Používání rukavic při nebezpečí pořezání o ostré hrany a otřepy, - odstraňovat otřepy na hranách, - předměty nebrat za vázací dráty a pásky, - ocelové pásky přeštipovat na straně tak, aby se horní strana pásky mohla přidržet a nemohla se vymrštit. | 1 | 2 | 1 | 2 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | Poškození svalů, šlach, páteře při ruční manipulaci s břemeny. | 2 | 3 | 3 | 18 | - břemena ukládat a pokládat tak, aby je bylo možné uchopit bez zbytečného otáčení, naklápění apod. (na podložky min. 30 mm), - dodržovat hmotnostní limity pro manipulaci s břemeny (muži do 50 kg, cyklicky do 30 kg), - břemena zvedat pokud možno bez ohnutí zad a bez vytáčení trupu, - zvedat břemena co nejblíže těla, - břemena nezvedat trhavými pohyby - dodržovat bezpečnostní přestávky. | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
| ruční manipulace a skladování | BŘEMENA, MATERIÁLY A JEJICH MANIPULACE | PORANĚNÍ PO PÁDU, VYSMEKNUTÍ BŘEMENE, MATERIÁLU A JEHO PŘIRAŽENÍ RUKY NEBO NOHY. | 3 | 3 | 3 | 27 | - Ukládání materiálu na bezpečná místa, ne na kraje stolů, regálů. lešení apod., - kontrola stavu břemene (stability, soudržnosti) pře jeho manipulací, - dostatek prostoru v místě manipulace. | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | PORANĚNÍ PÁDEM MATERIÁLU Z VÝŠKY. | 1 | 2 | 3 | 6 | - Zajistit bezpečný způsob ukládání materiálu tak, aby nedošlo k jeho sesutí - ručně manipulovat do výšky max. 2 m, - nezdržovat se v prostoru možného nežádoucího pohybu břemene nebo zřícení. | 1 | 2 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | PÁD MATERIÁLU Z REGÁLOVÉ BUŇKY A ZASAŽENÍ PRACOVNÍKA. | 1 | 2 | 3 | 6 | - Zajištění správného uložení břemene na podlahu regálu (na širší plochu, bez přesahu přes přední okraj podlahy regálu apod.); - podle potřeby a druhu materiálu fixace a zajištění materiálu proti pádu; - zajištění stability každého druhu materiálu ukládaného do regálu; | 1 | 2 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | PÁD PRACOVNÍKA PŘI OBSLUZE VÝŠE POLOŽENÝCH REGÁLOVÝCH BUNĚK | 2 | 3 | 3 | 18 | - Ruční obsluha (ukládání a odebírání materiálu) částí regálu ve výšce nad 1,8 m musí být prováděna z bezpečných zařízení a pomůcek (žebříky, pojízdné schůdky, stupínky apod.); - nevystupovat po konstrukci regálu; | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  | REGÁLY | USTAVENÍ REGÁLŮ | 5 | 3 | 3 | 45 | - montáž regálů provádět v souladu s návodem výrobce - každý regál musí být označen nosností na viditelném místě - regály musí být na stabilním, rovném a dostatečně únosném podkladu, v případě potřeby ukotvit (do zdi a podlahy) | 5 | 1 | 2 | 10 | MÍRNÉ |
| ruční manipulace a skladování | REGÁLY | ZŘÍCENÍ A PÁD REGÁLU. | 1 | 3 | 3 | 9 | - Zajištění trvalé stability regálu (regálů prázdných, částečně zaplněných i zcela zaplněných); podle konstrukce regálu provedeno jeho kotvení, zavětrování ap.; - nezajišťování stability regálu pouhým vzájemným opřením, popř. opřením o konstrukce; - po každém přemístění a přestavení regálu překontrolovat, zda odpovídá příslušné dokumentaci, tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti; - označení nosnosti regálových buněk a počtem buněk ve sloupci; - nepřetěžovat regály; - břemena ukládat do regálových buněk rovnoměrně (lehčí do vyšších buněk, těžší do dolních apod.); - dodržovat zákaz šplhání po regálu, vstupování do regálu a na něj (kromě mimořádných případů oprav a pod.). | 1 | 2 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | ÚDRŽBA, OPRAVY | 3 | 3 | 4 | 36 | - provádět pravidelné vizuální kontroly před použitím regálů - min. 1 x ročně provést kontrolu regálu vč. písemného záznamu - poškozený regál vyprázdnit a nepoužívat do provedení opravy a označit např. „Nepoužívat“ - drobné opravy (dotažení šroubů apod.) může provádět zaměstnanec údržby UHK, odborné opravy servisní firmy | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  | KOMUNIKACE | PÁD, ZAKOPNUTÍ | 5 | 2 | 3 | 30 | - ve skladu musí být vyznačeny provozní a neprovozní plochy barevným značením na podlaze - ve skladech, kde jsou malé prostory nemusí být komunikace značeny, ale musí být zajištěna stále volná komunikace, která zároveň slouží jako úniková cesta - komunikace musí být dostatečně široké vzhledem k prováděné manipulaci s břemeny | 5 | 1 | 2 | 10 | MÍRNÉ |
|  | SKLAD | ZNAČENÍ | 5 | 1 | 3 | 15 | - každý sklad musí být označen vně vstupních dveřích nápisem SKLAD, - ve skladu musí být viditelně umístěn Místní řád skladu vč. půdorysu a nosnost podlahy | 5 | 1 | 2 | 10 | MÍRNÉ |

| Okruh osob, seznámených s riziky: (profese) | THP pracovníci |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S riziky jsem se seznámil(a), porozuměl(a) jim a své zaměstnance s nimi seznámil(a) v rámci školení BOZP. |  |  |  |
| Jméno a příjmení vedoucího zaměstnance |  | Podpis: | Seznámení provedeno dne: |