| P=pravděpodobnost vzniku rizika 1 nepravděpodobná 2 nahodilá 3 pravděpodobná 4 častá, 5 trvalá | N - Pravděpodobnost následků - závažnost - Poranění bez pracovní neschopnosti - Absenční úraz (s pracovní neschopností) - Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci - Těžký úraz a úraz s trvalými následky - Smrtelný úraz | H - Názor hodnotitelů - Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| R= míra rizika ( P x N x H = R ) 0 - 5 BEZVÝZNAMNÉ RIZIKO 6- 15 PŘIJATELNÉ RIZIKO 16 - 50 MÍRNÉ RIZIKO 51-100 NEŽÁDOUCÍ RIZIKO 101 - 125 NEPŘIJATELNÉ RIZIKO |  |  |

| POSUZOVANÝ OBJEKT | #### ZDROJ RIZIKA Činnost, stroj, zařízení, objekt, prac.prostor, látka při které nebezpečí vzniká | IDENTIFIKACE RIZIKA způsob ohrožení | ZÁVAŽNOST RIZIKA PŘED PŘIJATÝM OPATŘENÍM |  |  |  | BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ k omezení rizika | ZÁVAŽNOST RIZIKA PO PŘIJATÉM OPATŘENÍM |  |  |  | CELKOVÉ VYHODNOCENÍ RIZIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  | P | N | H | R |  |
| SNĚHOVÁ FRÉZA | SPUŠTĚNÍ STROJE | OBSLUHA | 3 | 1 | 2 | 6 | - OBSLUHA musí být seznámena s návodem na obsluhu - Musí znát význam bezpečnostních značek na zařízení – výstražných upozornění výrobce - Zařízení používat jen k účelu určeném výrobcem - Řádné a prokazatelné zaškolení obsluhy - obsluha musí být vždy v bezpečné vzdálenosti od pracovní oblasti stroje. - Obsluha si musí počínat opatrně, musí dávat pozor, aby neuklouzli nebo neupadli, zejména při zpětném chodu stroje. - Provádět pravidelné kontroly zařízení, před každým použitím provést vizuální kontrolu zařízení - Poškozené zařízení se nesmí používat - Vést pravidelné záznamy o provedených kontrolách | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
| SNĚHOVÁ FRÉZA | PRÁCE S FRÉZOU | PŘÍPRAVA | 4 | 2 | 2 | 16 | - Pečlivě zkontrolovat celou oblast, ve které se se strojem bude pracovat, a odstranit všechny předměty, jako například rohožky, sáňky, desky, dráty apod. - Před spuštěním motoru rozpojte všechny spojky a zařaďte neutrál. Se strojem pracujte pouze v řádném zimním oblečení. - Noste boty, které dobře drží na kluzkém povrchu. - S palivem manipulujte opatrně, je vysoce hořlavé. - Používejte schválený kanystr. - Nikdy nedoplňujte palivo do běžícího nebo horkého motoru. - Plnění palivové nádrže ve venkovním prostředí věnujte zvláštní pozornost. Nikdy neplňte palivovou nádrž uvnitř budov. - Pevně zajistěte uzávěry palivové nádrže a otřete rozlité palivo. - Nastavte výšku krytu nabíracího šroubu tak, aby se nedotýkal povrchu s kamennou drtí nebo štěrkem. - Za chodu motoru stroj nikdy neseřizujte ani nenastavujte (pokud to výrobce výslovně nedoporučuje). - Než začnete odklízet sníh, vyčkejte, až se motor a fréza přizpůsobí venkovní teplotě. - Při práci s motorovými stroji hrozí nebezpečí vymrštění předmětů do očí. Při práci se sněhovou frézou, nastavování nebo | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
| SNĚHOVÁ FRÉZA | PRÁCE S FRÉZOU | Práce se zařízením | 3 | 2 | 3 | 18 | - Nedávejte ruce nebo nohy do blízkosti rotujících částí nebo pod ně. Držte se v bezpečné vzdálenosti od vyhazovacího otvoru. - Při přejíždění nebo odklízení sněhu z šotolinových cest či chodníků buďte mimořádně opatrní. Buďte připraveni na nenadálá nebezpečí nebo pohybující se vozidla. - Při střetu s cizím předmětem vypněte motor, odpojte kabel od svíčky, a než sněhovou frézu znovu nastartujete a začnete používat, pečlivě ji prohlédněte, zda nebyla poškozena. Případná poškození opravte. - Začne-li stroj nadměrně vibrovat, ihned vypněte motor a zjistěte příčinu. Vibrace všeobecně upozorňují na vznikající potíže. - Dříve než opustíte pozici obsluhy, začnete čistit nabírací šroub/kryt rotoru nebo vyhazovací komín a provádět jakékoliv opravy, nastavení či kontrolu stroje, vypněte motor. - Než začnete čistit, opravovat nebo kontrolovat stroj, ujistěte se, že nabírací šroub/rotor a všechny ostatní pohyblivé části jsou v klidu. Odpojte kabel zapalovací svíčky a zajistěte jej tak, aby se nemohl dotknout konektoru a způsobit nežádoucí spuštění motoru. - Nespouštějte motor uvnitř budov s výjimkou vyjíždění nebo zajíždění. Otevřete venkovní dveře, výfukové plyny jsou nebezpečné. - Neodklízejte sníh ve směru napříč svahem. Buďte velmi opatrní při změnách směru pohybu na svazích. Nepokoušejte se odklízet sníh z příkrých svahů. - Nikdy neprovozujte stroj s demontovanými kryty, plechy nebo dalším bezpečnostním zařízením. - Dříve než začnete odklízet sníh v blízkosti skleněných ploch, automobilů, oken a prohlubní, nastavte správně úhel vyhazovacího komínu. Děti a zvířata musí být v dostatečné vzdálenosti od stroje. - Nepřetěžujte stroj; nesnažte se odklízet sníh příliš rychle. - Při couvání dbejte zvýšené opatrnosti. - Vyhazovací komín nikdy neotáčejte na okolostojící osoby. Nedopusťte, aby někdo stál před strojem. - Během přepravy sněhové frézy nebo v době, kdy se nepoužívá, odpojte pohon nabíracího šroubu/rotoru. - Používejte pouze nástavce a příslušenství schválené výrobcem sněhové frézy (například kolová závaží, protizávaží, kabiny, atd.) - • Sněhovou frézu používejte pouze při dobré viditelnosti nebo dobrém osvětlení. Vždy stůjte pevně na zemi a rukama se pevně držte rukojeti. Kráčejte, nikdy neběhejte. • Sněhovou frézu používejte pouze při dobré viditelnosti nebo dobrém osvětlení. • Necháváte-li stroj bez dozoru, proveďte veškerá bezpečnostní opatření. | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
| SNĚHOVÁ FRÉZA | ÚDRŽBA | ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ | 5 | 2 | 3 | 30 | - V zájmu dobrého technického stavu stroje často kontrolujte, zda jsou utaženy všechny šrouby a matice. - Nikdy neskladujte stroj s palivem v nádrži uvnitř budovy, kde se vyskytují zdroje vznícení, například bojlery, teplomety a sušičky oblečení. Před uskladněním stroje do jakýchkoliv uzavřených prostor nechte vždy motor vychladnout. - Chcete-li sněhovou frézu uskladnit na delší dobu, řiďte se pokyny uvedenými v této uživatelské příručce. - Poškozené bezpečnostní štítky opravte nebo vyměňte za nové. - Po odklízení sněhu nechte stroj několik minut běžet, aby nedošlo k zamrznutí nabíracího šroubu/rotoru. - Dojde-li k poškození nebo ztrátě štítu, bezpečnostního zařízení nebo bezpečnostního štítku, opravte jej nebo vyměňte dříve, než uvedete stroj do provozu. Také utáhněte všechny uvolněné šrouby a matice. - Nepoužívejte sněhovou frézu k odklízení sněhu ze střechy. - Nedotýkejte se běžícího nebo před chvílí vypnutého motoru, protože by mohl být horký a způsobit popáleniny. - Provádějte pouze údržbu uvedenou v této příručce. - Než začnete provádět údržbu, opravu nebo nastavení stroje, vypněte motor a napájecí kabel vytáhněte ze zásuvky. Vyžaduje-li stroj závažnější opravu, vyhledejte autorizovaného servisního prodejce. - Před uložením sněhové frézy vytáhněte startovací klíč. | 3 | 2 | 2 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | DOPLŇOVÁNÍ PHM | 4 | 3 | 4 | 48 | - Při manipulaci s benzinem nekuřte.. - Neměňte nastavení regulátoru motoru. - Při skladování sněhové frézy déle než 30 dnů vypusťte palivo z nádrže, abyste předešli případnému riziku. Palivo skladujte ve schváleném kanystru. | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  | RIZIKOVÉ FAKTORY | HLUK, VIBRACE | 5 | 3 | 4 | 60 | - Hluk překračuje PEL (85 dB) - Obsluha vždy musí používat OOPP k ochraně sluchu - Dodržovat maximální povolenou souvislou dobu práce dle pokynů uvedených v návodu na použití | 4 | 1 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | ZÁTĚŽ CHLADEM | 3 | 2 | 3 | 18 | - Při práci používat OOPP – zateplené pracovní oděvy, obuv, rukavice, příp. i pokrývku hlavy - Při celodenní práci dodržovat bezpečnostní přestávky (po 120 minutách práce 15 minut) | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
| SNĚHOVÁ FRÉZA | MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI | POŽÁR, EXPLOZE | 3 | 5 | 5 | 75 | - Benzin je extrémně hořlavý a výbušný. Požár nebo výbuch způsobený benzinem může popálit vás i jiné osoby. - Abyste zabránili vznícení benzinu statickým nábojem, postavte kanystr a/nebo sněhovou frézu přímo na zem. Palivo nedoplňujte na přepravním voze ani na jiném objektu. - Palivo doplňujte venku, a pouze je-li motor studený. Rozlitý benzin utřete. - Při manipulaci s benzinem nekuřte a buďte v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně nebo jisker. - Benzin skladujte ve schváleném kanystru a uchovávejte jej mimo dosah dětí. - Důležité: Abyste zabránili poškození motoru, nepoužívejte automobilový olej (například SAE 30 nebo 10W30) ani směs paliva a oleje s nesprávným poměrem. - Zákaz kouření a používání otevřeného ohně | 2 | 4 | 4 | 32 | MÍRNÉ |
|  | PRÁCE S FRÉZOU | ZASAŽENÍ OBSLUHY ODLÉTAJÍCÍ ČÁSTMI | 3 | 2 | 4 | 24 | - Nože rotoru mohou odhazovat kameny, hračky a další předměty, a přivodit tak úraz obsluze nebo okolostojícím osobám. - Odstraňte z plochy určené k čištění všechny předměty, které by mohly nože rotoru zachytit a odhodit. - Sníh odklízejte v bezpečné vzdálenosti od zvířat a dětí. - Sníh odklízejte ihned, jakmile napadne. - Je-li to možné, odhazujte sníh směrem po větru. | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
| SNĚHOVÁ FRÉZA | PRÁCE S FRÉZOU | ZACHYCENÍ OBSLUHY ZAŘÍZENÍM | 2 | 3 | 3 | 18 | - Rotující čepele mohou způsobit poranění prstů či rukou. Při práci se sněhovou frézou stůjte za rukojetí, stranou od vyhazovacího otvoru. Hlavu, ruce, nohy a ostatní části těla či oblečení udržujte v bezpečné vzdálenosti od rotujících nebo pohyblivých dílů stroje. - Než začnete stroj seřizovat, čistit (včetně vyhazovacího komínu), opravovat či kontrolovat, vypněte motor, vytáhněte klíček a vyčkejte, až se zastaví veškeré pohyblivé části. - K odstraňování nečistot či cizích předmětů z vyhazovacího komínu použijte hůl. Neodstraňujte je rukama. - Dříve než opustíte pozici obsluhy, vypněte motor a vyčkejte, až se zastaví všechny pohyblivé části stroje. - Nenoste volné oblečení, které by mohly zachytit pohyblivé části stroje. - Překrývejte záběry, aby se sníh odklidil dokonale. - Ve sněhových a chladných podmínkách mohou některé ovládací prvky a pohyblivé části stroje zamrznout. - Snažíte-li se rozhýbat zamrzlé díly, nepoužívejte hrubou sílu. Máte-li potíže s ovládáním jakéhokoliv ovládacího prvku nebo součásti, spusťte motor a nechte ho několik minut běžet. | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |

Seznámení s riziky :

| Jméno a příjmení | datum | Podpis | Seznámení provedl/a - funkce | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Projednáno s odborovou organizací dne:   							Zástupce odborové organizace: