MÍSTNÍ  ŘÁD  SKLADU

je zpracován v souladu s ČSN 26 9030 (Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování)

Související předpisy

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.

- ČSN 26 9004 Manipulační jednotky. Názvosloví.

- ČSN 26 9015 Skladování. Názvosloví.

- ČSN 26 9016 Názvosloví skladů.

Obsah:

- Organizační a bezpečnostní opatření pro bezpečný provoz skladu

  - manipulace v době příjmu, skladování a výdeje

  - obsluha skladovacích zařízení a prostředků

  - pohyb osob a používání komunikací vč. jejich úklidu, údržby a osvětlení

  - poškození skladovacích zařízení a prostředků

- Stanovení termínů prohlídek a kontrol skladovacích zařízení a prostředků

- vyhrazení provozních a neprovozních ploch skladu

- vybavení a místa použití OOPP

- organizace kontrol, školení a přezkušování zaměstnanců

- odpovědná osoba za provoz skladu, údržbu, opravy a prohlídky skladovacích zařízení a prostředků

- Schématický půdorys skladu

1.  Organizační a bezpečnostní opatření pro bezpečný provoz skladu

Každý sklad musí být vně označen nápisem SKLAD a bezpečnostní značkou NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN a uvnitř musí mít na viditelném místě informaci o největším dovoleném zatížení podlahy:  MAXIMÁLNÍ NOSNOST PODLAHY v kg/m2 .

Sklad slouží k ukládání sportovního nářadí (jízdní kola, lyže, lodě apod.) které jsou skladovány v regálech, na stojanech a na závěsných hácích nebo volně ve vymezeném  prostoru skladu.

a)  manipulace v době příjmu, skladování a výdeje

Veškerá manipulace se sportovním nářadí  je prováděna pouze ručně, u lodí je nutná manipulace min. 2 osobami. Ukládání na horní části skladu musí být prováděna za přítomnosti 2 osob.  Sportovní nářadí musí být uloženo tak, aby nedošlo k jeho pádu nebo sesmeknutí, nesmí být přetěžovány skladovací prostředky.

Hmotnost břemen může být pro ruční manipulaci max. 30 kg, při těžších břemenech je nutné, aby manipulaci prováděly nejméně 2 osoby.

Při ukládání břemen do horních regálových buněk musí být zachována bezpečná vzdálenost uloženého břemena od stropu, svítidel příp. rozvodů energií (trubek, kabelů) a to nejméně 20 cm

Při zakládání nebo výdeji sportovních potřeb z regálů z výšky nad 1,8 m musí obsluha použít schůdky nebo žebřík.

Výdej sportovního nářadí  je prováděn obdobným způsobem.

O přijatých a vydaných sportovních nářadích  je vedena evidence.

b)  obsluha skladovacích zařízení a prostředků

Sklad je vybaven dřevěnými a kovovými regály, stojany a závěsnými háky.  Regály jsou označeny nosností na viditelném místě a jsou ukotveny ke stěně. Maximální nosnost jedné regálové buňky je 200  kg.

Veškerá manipulace ve skladu je prováděna ručně.

c)  pohyb osob a používání komunikací vč. úklidu a údržby

Do prostoru skladu je vstup povolen pouze odpovědné osobě za provoz skladu, případně studentům UHK jen s vědomím a doprovodem odpovědné osoby. Úklid skladu je prováděn pravidelně 1 x týdně.  Údržba regálů je prováděna dle potřeby (např. při zjištění poškození regálů).

d) poškození skladovacích zařízení a prostředků

Při poškození regálů nebo regálové buňky musí být poškozený regál nebo regálová buňka ihned vyklizen a označen bezpečnostní značkou nebo doplňkovou tabulkou (např. NEPOUŽÍVAT). Musí být zajištěna oprava poškozeného regálu nebo  regálové buňky a po odstranění závady teprve lze regál nebo regálovou buňku znovu použít.

2.  Stanovení termínů prohlídek a kontrol skladovacích zařízení

Regály musí být pravidelně prohlíženy a kontrolovány. Kontroly regálů se provádí 1 x ročně a o provedené kontrole je proveden zápis. V případě zjištěné závady musí být navrženo opatření a termín pro její odstranění.

Vizuální kontrolu provádí odpovědná osoba za provoz skladu minimálně 1 x měsíčně.

3. Vyhrazení provozních a neprovozních ploch skladu

Regály a stojany jsou umístěny po obvodu skladu, ostatní plocha skladu je určena pro pohyb osob při příjmu, výdeji a manipulaci. Tato plocha musí být stále volná a průchodná. Vzhledem k malému prostoru skladu není označena na podlaze vodorovným značením.

4. Vybavení a místa použití OOPP

OOPP se neposkytují .

5. Organizace kontrol, školení a přezkušování

Kontroly regálů se provádí 1 x ročně a provádí je určený zaměstnanec UHK.

Školení zaměstnanců a seznámení s MŘS je prováděno 1 x za 2 roky v rámci školení BOZP, ověřování znalostí je prováděno ústní formou.

- Odpovědná osoba za provoz skladu, údržbu, opravy a prohlídky skladovacích zařízení a prostředků

Odpovědnou osobou je    p. Eva Kořénková

7.  Půdorys skladu – v příloze MŘS

Příloha:  Půdorys skladu

stojany - kola

PŮDORYS SKLADU

stojany - lyže

Regály, stojany