# Obsah:

- Bezpečnostní požadavky na regály

- Zásady bezpečného provozování regálů

- Kontroly regálů

- Zakázané manipulace

# Bezpečnostní požadavky na regály

- Regály musí být stavěny na pevném základu s ohledem na povolenou nosnost tak, aby byla zajištěna jejich stabilita.

- Podmínkou stability je montáž, zavětrování, ukotvení a používání regálů podle požadavků (technické dokumentace) výrobce.

- Poškozené regály (zdeformované, nestabilní, nakloněné a uvolněné z kotvících prvků) nesmí být používány. Tyto regály musí být bezpečně vyloženy a označeny tabulkou „nepoužívat“.

- Opravy nosných regálových prvků jsou prováděny výměnným způsobem . Oprava nosných prvků vlastními zaměstnanci je zakázána . Výměny jednotlivých dílů a přestavby regálů provádí poučení zaměstnanci společnosti dle dokumentace výrobce.

- Regály musí být  viditelně označeny nosností

REGÁL č. maximální nosnost buňky ………… kg počet buněk ve sloupci .…

# Zásady bezpečného provozování regálů

- Regály lze zatěžovat pouze do maximální nosnosti buňky a sloupce na nich vyznačené.

- Je zakázáno do regálu vstupovat.

- Přístup k regálům musí být trvale volný, ulička mezi regály (manipulační prostor) nesmí být zužován ukládáním zboží nebo jiných materiálů.

- Minimální výška mezí horní částí manipulační jednotky stavebními konstrukcemi a technologickými rozvody(svítidla potrubí nosní) je 200 mm.

- Uložení manipulační jednotky (palety) do regálu musí být prováděno bez dodatečných manipulaci s jednotkou.

- Pro zvýšení bezpečnosti při skladování jsou regály v místech se zvýšeným nebezpečím poškození regálů manipulační technikou chráněny ochrannými prvky ukotvenými do podlahy. Tyto prvky musí být plně funkční a při jejich poškození musí být neprodleně opraveny , včetně nátěru příp.šrafování.

- V místě určeném pro podcházení regálů nesmí být výška konstrukce regálu nižší jak 2,1m . V místě určeném pro průjezd vysokozdvižných vozíků musí být průjezdní profil o 30 cm vyšší než je výška regálu. Spodní hrana průjezdního profilu musí být zvýrazněna žlutočerným šrafováním.

- Je zakázáno pod regály zřizovat pracoviště .

- Zboží uložené do regálů musí být zajištěno proti vypadnutí (fólií, páskou).

- Do regálů vkládáme nepoškozené palety – těžší zboží  do spodních částí lehčí do horních částí.

- Každou závadu na regálech nahlásíme vedoucímu zaměstnanci a regál do ukončení opravy nepoužíváme.

# Kontrola regálů

- Kontrolu regálů ve skladu (stabilita, tuhost, pevnost spojů, označení nosnosti) provádí vedoucí zaměstnanec nebo jím pověřený pracovník u ostatních regálů vždy vedoucí pracoviště.

- Kontroly regálů se provádějí po každé opravě a přestavbě regálu , minimálně 1 x ročně a vedou se o nich záznamy v knize regálů (např. linkovaný sešit uvádějící identifikaci regálu, popis technického stavu regálu, případné opravy, jméno osoby , která regál kontrolovala nebo opravovala….) záznamy musí být uloženy u dokumentace BOZP.

4.    Zakázané  manipulace

Je zakázáno zejm.:

- překračovat nosnost regálové buňky a regálového sloupce

- zakládání poškozených manipulačních jednotek (přepravních prostředků)

- zakládání do poškozených regálů

- lézt na regály nebo do nich vstupovat