Obsah:

- Výklad pojmů

- Všeobecné povinnosti

- Povinnosti zaměstnance

- Označení nebezpečných chemických látek a přípravků

- Obaly nebezpečných chemických látek a přípravků

- Rozdělení nebezpečných chemických látek a přípravků

- Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

- Zásady první pomoci po zasažení chemickou látkou

# A. Výklad pojmů

## Chemické látky - jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přirozeném stavu nebo získané  výrobním postupem včetně přísad a rozpouštědel nezbytných pro uchování  jejich stability a jakýchkoliv nečistot přirozeného původu nebo vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou být z látky oddělena beze změny 
 jejího složení nebo ovlivnění její stability (dále jen „látky“).

Chemické přípravky - jsou směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více chemických látek  
 (dále “přípravky“).

Nebezpečné látky a přípravky - jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností

podle nich jsou zařazeny do odpovídajících skupin nebezpečnosti.

Zacházení (nakládání) s chemickými látkami a přípravky - je jejich výroba, dovoz, vývoz,

skladování, balení, prodej, označování, vnitropodniková doprava a každé jiné užívání.

## Přechod k novému systému GHS

Od 1. června 2015  staré směrnice přestávají platit a kompletně budou nahrazeny systémem GHS.

# B.  Všeobecné povinnosti

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (to jest při každé činnosti s nimi) je každý zaměstnanec povinen chránit zdraví člověka a životní prostředí, a dále se řídit:

- výstražnými symboly nebezpečnosti (grafické a písmenné symboly),

- větami označujícími specifickou rizikovost (tzv. H - věty), upozorňují na hlavní nebezpečí plynoucí z nebezpečné látky nebo přípravku,

- pokyny pro bezpečné nakládání (tzv. P - věty), stanoví základní podmínky, které je nutné splnit pro bezpečné nakládání s látkou či přípravkem,

- pokyny uvedenými v tomto materiálu u jednotlivých skupin nebezpečných látek a přípravků,

- pokyny svého vedoucího zaměstnance.

C. Povinnosti zaměstnance

- zacházet s obaly nebezpečných látek a přípravků tak, aby nedošlo k jejich poškození a úniku nebezpečné látky či přípravku do pracovního a životního prostředí,

- dojde-li přesto k úniku těchto látek, postupovat dle pokynů výrobce či dovozce na označení; většinou buď spláchnout velkým množstvím vody, nebo nechat vsáknout do vhodného sorbentu (např. suchý jemný písek) a pak sebrat, uložit do prázdné, uzavíratelné nádoby a předat odborné firmě k likvidaci,

- nepoužívat jiskřivé (kovové) nářadí u hořlavin,

- vždy použít gumové (pryžové) rukavice a brýle při likvidaci uniklé nebezpečné látky nebo přípravku!

- každý únik (rozlití, rozsypání apod.) nebezpečné látky nebo přípravku vždy ohlásit svému vedoucímu zaměstnanci,

- při požáru postupovat dle požárních poplachových směrnic, eventuálně Požárního řádu; povinností každého zaměstnance je provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, pokusit se požár uhasit popř. zamezit jeho šíření a ohlásit požár na ohlašovnu Hasičského záchranného sboru kraje na tel. č. 150,

- každý pracovní úraz či nevolnost vzniklou v práci, zejména způsobenou chemickou látkou, ihned ohlásit vedoucímu zaměstnanci,

- k ochraně svého zdraví, zdraví ostatních zaměstnanců a svěřených materiálních hodnot, využívat poznatky z tohoto materiálu, ze školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ze školení požární ochrany.

# D. Označení nebezpečných chemických látek a přípravků

Na etiketě je uvedeno:

- U chemické látky její název (případně i obchodní), včetně čísla ES,

- U chemického přípravku jeho obchodní název a názvy chemických látek, které způsobují, že přípravek je nebezpečný,

- Název a sídlo výrobce, nebo dovozce nebo distributora a telefonický kontakt na něj,

- Výstražné symboly nebezpečnosti,

- H - věty vypsané textem (nestačí číslo),

- P - věty vypsané textem (nestačí číslo),

- Text „označení ES“ u látek zařazených do Seznamu závazně klasifikovaných látek.

Nebezpečné látky a přípravky jsou opatřeny návodem k použití a případně dalšími pokyny pro předlékařskou první pomoc (buď na obale nebo v příbalovém letáku).

Za označení zodpovídá výrobce nebo dovozce !

## E. Obaly nebezpečných chemických látek a přípravků

Obaly musí po celou dobu prodeje splňovat následující podmínky:

látka či přípravek nesmí z obalu unikat a dále:

- materiál, použitý na obal, nesmí s obsahem reagovat a vytvářet nebezpečné sloučeniny,

- obal musí vydržet běžnou manipulaci bez poškození,

- obal určený k opakovanému použití musí být zhotoven tak, aby po každém uzavření těsnil bez úniku obsahu,

- obal obsahující látky či přípravky klasifikované jako „toxické“ a „žíravé“ musí mít uzávěr odolný proti otevření dětmi a hmatatelnou výstrahu pro nevidomé,

- obal obsahující látky či přípravky klasifikované jako „zdraví škodlivé“, „extrémně hořlavé“ a „vysoce hořlavé“ musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé; tento požadavek se nevztahuje na přípravky v aerosolovém rozprašovači klasifikované a označené pouze jako „extrémně hořlavé“ nebo „vysoce hořlavé“,

- obal obsahující nebezpečné látky či přípravky nesmí mít takový tvar nebo grafickou úpravu, kterou by spotřebitel byl uveden v omyl, nebo kterou by mohlo dojít k záměně za hračky,

- obal obsahující nebezpečné látky či přípravky nesmí mít provedení nebo označení používané pro potraviny, pitnou vodu, krmiva, léčiva nebo kosmetické prostředky.

!! Je zakázáno chemické látky a přípravky přebalovat do jiného než originálního obalu

– nikdy NE do potravinářský obalů (např. PET lahví) !!

##### F. Rozdělení nebezpečných  chemických látek a přípravků

##### Od 1. 12. 2010 platí nové značení GHS a značení obalů GHS značení chemických látek

## Výstražné symboly nebezpečnosti

| GHS01 – výbušné látky | GHS02 – hořlavé látky | GHS03 – oxidační látky | GHS04 – plyny pod tlakem | GHS05 – korozivní a žíravé látky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GHS06 – toxické látky | GHS07 – dráždivé látky | GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví | GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí |  |

##### H-větami

H-věty jsou pro standardní věty o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí. Jsou součástí Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií a nahrazují dřívější R-věty se stejným účelem a obdobným obsahem.

P-větami

P-věty jsou standardizované pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami a jejich směsmi. Jsou součástí Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií a nahrazují dřívější S-věty se stejným účelem a obdobným obsahem.

## G.  Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

- Nakládat s chemickými látkami může právnická nebo fyzická osoba, která má nakládání s těmito látkami zabezpečeno odborně způsobilou osobou podle § 44b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, není-li stanoveno jinak.

- Nakládat s chemickými látkami, které jsou vysoce toxické, může také zaměstnanec, který byl řádně a prokazatelně vyškolen odborně způsobilou osobou pro nakládání s chemickými látkami a směsmi.

## Školení zaměstnanců pro nakládání s chemickými látkami

Klasické školení zaměstnanců pro nakládání s chemickými látkami a směsmi není dnes již potřeba. Pokud se nejedná přímo o žíraviny a látky vysoce toxické, stačí zpracovat bezpečnostní listy.

Pokud se jedná o chemické látky, které jsou vysoce toxické, musí být zaměstnanec proškolený odborně způsobilou osobou. Proškolení nemá stanovenou periodu, takže stačí seznámení jednou při nástupu na pracovní pozici.

## Skladování chemických látek

Pro skladování nebezpečných chemických látek a směsí platí zvláštní pravidla, podle kterých jsou právnické a fyzické osoby povinny skladovat vysoce toxické látky v uzamykatelných prostorách, které jsou zabezpečeny proti vloupání a vstupu nepovolaným osobám.

„Nezapomeňte -  při skladování vysoce toxických látek musí být vyloučena jejich záměna, ale také, že musí být eliminována možnost vzájemného škodlivého působení. Chemické látky navíc nesmí proniknout do životního prostředí ani ohrozit člověka.“

## Evidence chemických látek

Chemické látky a směsi, které jsou klasifikovány jako vysoce toxické, musí zaměstnavatel dle zákona evidovat, a to každou zvlášť odděleně. Do evidenčního dokumentu se zapisují údaje o přijatém a vydaném množství látek, stavu zásob a jméno a příjmení osoby, které byly tyto chemické látky vydány.

„Nezapomeňte -  toto ustanovení se nevztahuje na látky, které jsou určeny pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci a látky, které jsou výbušninami.“

## Pravidla pro nakládání s chemickými látkami

Zaměstnavatelé, kteří nakládají s chemickými látkami, jsou povinni zpracovat a veřejně pro všechny zaměstnance vydat písemná pravidla vztahující se k BOZP a OŽP (ochraně životního prostředí). Povinnost zpracovat tato pravidla mají zaměstnavatelé, kteří nakládají s chemickými látkami, jež jsou přesně specifikovány podle klasifikace v § 44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

„Nezapomeňte - pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami je nutné přizpůsobovat podle daných podmínek pracoviště a způsobu manipulace s nimi.“

Pravidla pro nakládání s chemickými látkami a směsmi, musí obsahovat:

- Název pracoviště

- Názvy látek a směsí

- Specifikace skladování

- Způsob použití

- Zásady bezpečné práce

- Předlékařská první pomoc

- Instrukce při nehodě

- Telefonní čísl

Pravidla se předkládají místně příslušné  KHS, která vydá písemný souhlas k jejich použív

##### H. Zásady první pomoci po zasažení chemickou látkou

Obecná pravidla první pomoci:

Postiženého uložit do klidné polohy na čerstvém vzduchu, uvolnit těsné části oděvu a uklidnit. Při zasažení očí rozevřít palcem a ukazováčkem víčka a důkladně promývat vodou nejméně 15 minut. Potřísněný oděv opatrně sejmout. Zasažená místa na těle důkladně omývat vodou, resp. mýdlem a vodou. Při dlouhodobém omývání velkým množstvím studené vody hrozí nebezpečí prochlazení postiženého, a proto je nutno dát pozor na možnost vzniku šoku nebo na zhoršení jeho průběhu, pokud již šok nastal. Postiženého zlehka přikrýt, uložit a přepravovat ve stabilizované poloze na boku. Sledovat vývoj stavu, především dýchání a srdeční činnost. Pozor na zvracení – nebezpečí aspirace zvratků. Při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání. Při zástavě srdeční činnosti nepřímá masáž srdce. Zajistit převoz na odborné lékařské pracoviště.

Při zasažení očí

- ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci!

- výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko.

- podle situace volejte záchrannou službu

- nebo zajistěte co nejrychleji lékařské, pokud možno odborné ošetření.

- k vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení.

Při styku s kůží

- ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže

- zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody po dobu 10-30 minut; nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci

Poznámka: Při zasažení látkami s leptavými účinky nepoužíváme neutralizační roztoky. Pouze u určitých látek lze použít inaktivační roztoky (například olej u lithia, sodíku, draslíku; manganistan draselný u bílého fosforu; polyetylénglykol u fenolu a krezolu; kalcium glukonát u kyseliny fluorovodíkové a šťavelové) nebo dekontaminační prášek (u yperitu).

- poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti ani jiná léčiva

- poškozeného přikryjte, aby neprochladl

- podle situace volejte záchrannou službu

- nebo zajistěte lékařské ošetření

- Při požití

- NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu! Hrozí perforace jícnu i žaludku!

- OKAMŽITĚ VYPLÁCHNĚTE ÚSTNÍ DUTINU VODOU A DEJTE VYPÍT 1-2 dl chladné vody ke zmírnění tepelného účinku žíraviny

Vzhledem k téměř okamžitému účinku na sliznice je vhodnější rychle podat vodu z vodovodu a nezdržovat se sháněním vychlazených tekutin – s každou minutou prodlevy se stav sliznice nenapravitelně poškozuje! Nejsou vhodné sodovky ani minerálky, z nichž se může uvolňovat plynný oxid uhličitý. Větší množství požité tekutiny není vhodné, mohlo by vyvolat zvracení a případné vdechnutí žíravin do plic).

- k pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo v krku. V tom případě nechte postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu vodou.

- NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! (začerněním způsobí obtížnější vyšetření stavu sliznice zažívacího traktu a u kyselin  a louhů nemá příznivý účinek ).

- nepodávejte žádné jídlo