Obsah

- Kovoobráběcí stroje

- Svařování a řezání plamenem

- Ruční nářadí a el. přenosné nářadí

- Rizika při používání zařízení

- Požadavky na obsluhu

Předpokládané používané stroje, zařízení a nářadí:

Pro  údržbářské práce jsou na UNIVERZITĚ Hradec Králové používány:

- obráběcí stroje na kovy, soustruhy,

- elektrické přenosné nářadí,

- ruční nářadí,

- frézky, brusky

- svařovací souprava

1 .  KOVOOBRÁBĚCÍ STROJE,  FRÉZKY A BRUSKY

Informace týkající se uvedení zařízení do provozu:

Kovoobráběcí stroje musí být umístěny na vodorovné, pevné a únosné podlaze s dostatečným okolním prostorem, tzn. od stěn, regálů a ostatních strojů musí zůstat nejméně 0,6 m a v místě obsluhy nejméně 1 m volného místa.

Před každou prací se zařízením je nutné vizuálně zkontrolovat  technický stav stroje.  Každé poškození musí být ihned nahlášeno svému nadřízenému. V případě závady ohrožující bezpečnost nesmí být stroje používané do té doby, dokud nebude závada odstraněna.

Obsluha strojů musí být před zahájením práce prokazatelně seznámena s návodem na obsluhu a údržbu používaných strojů.

Informace, týkající se užití zařízení:

Kovoobráběcí stroje musí být používány jen pro práce, pro které jsou určeny a které odpovídají jeho typu, velikosti a výkonu.

Pracoviště musí být udržováno v čistotě pořádku, odpadový materiál včas a pravidelně odklízen. Čistící hadry, vlna, koudel apod. musí být ukládány do nádob s víky, které jsou po každé směně vyprazdňovány.

Před zahájením práce na stroji obsluha stroj prohlédne, nekryté vodící plochy, zkontroluje ochranná, spouštěcí a vypínací zařízení, překontroluje funkci upínacích zařízení správně zvolí nástroje, zkontroluje jejich opotřebení a upnutí, zkontroluje, zda ovládací páky jsou ve správných polohách, nastaví ochranná zařízení do činné polohy.

Při obsluze strojů, odstraňování třísek, úklidu a manipulacích s materiálem a obrobky se musí používat vhodné a schválené osobní ochranné pracovní prostředky (ochranný oděv, ochranná protiskluzová plná obuv, ochranné brýle, pokrývku hlavy a ochranné rukavice). Při obsluze stroje nesmí obsluha nosit prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, vázanky, šály, náhrdelníky, obvazy apod. a při obsluze stroje NESMÍ nosit rukavice.

Informace pro údržbu, seřizování, mazání a údržbu, četnost a podmínky provádění těchto úkonů:

Na strojích provádí obsluha pravidelnou údržbu v souladu s návodem od výrobce. Stroje   a zařízení musí mít pravidelné revize.

Při provádění údržby musí být zařízení a stroje vypnuté hlavním vypínačem nebo odpojené od el. energie.

Požadavky na vedení provozní dokumentace:

Ke strojům se vede Provozní deník, kde jsou zaznamenávány závady na zařízení, opravy, údržba a jiné důležité údaje.

Kontrola stavu zařízení (při které se zjišťuje stav konstrukce, stav a funkce brzd, stav a opotřebení všech mechanických částí, čepů apod.) se provádí nejméně 1x ročně se zápisem do Provozního deníku.

Hlavní nebezpečí při používání zařízení:

Zachycení části těla pohyblivými částmi stroje

Zasažení odlétajícími částmi obráběného materiálu

Pořezání o ostré hrany obrobků nebo nástrojů

Namotání oděvu, resp. jeho volných částí nebo vlasů na rotující nástroj

Zakopnutí, pád obsluhy

Řezné nebo bodné rány, odřeniny a zhmožděniny rukou

Úraz elektrickým proudem

Pokyny pro kvalifikaci a odbornou způsobilost obsluhy:

Kovoobráběcí stroje smí obsluhovat pouze osoba starší 18 let, která je seznámena s návodem na obsluhu a údržbu, zaučena a seznámena  s tímto předpisem. Obsluha musí být k obsluze fyzicky způsobilá a splňovat nároky na obsluhu strojů včetně znalostí nebezpečí a rizik spojených s používáním zařízení. Nejméně 1x za 2 roky se pak musí obsluha podrobovat opakovaným školením z BOZP.

Obsluha nikdy nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ PLAMENEM

Informace týkající se uvedení zařízení do provozu:

Před zahájením  svařovacích prací se musí vyhodnotit, zda v prostorách provádění prací i přilehlých prostorách nejde o práce se zvýšeným nebezpečím. V případě zvýšeného nebezpečí se může svařovat pouze na písemný příkaz a po provedení v něm nařízených opatření.

Před zahájením prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou z prostoru svařování odstraněny hořlavé látky, zda je zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na pracoviště a v jeho okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob.

Informace, týkající se užití zařízení:

Při manipulaci se svářečským zařízení nesmí dojít k úniku nezapáleného plynu na pracoviště v množství představujícím nebezpečnou koncentraci. Při manipulaci s tlakovými lahvemi pro kyslík a jejich příslušenstvím pro kyslík je nutno vyloučit jejich znečištění tuky a látkami nebo materiály obsahujícími tuky a použití materiálu neodpovídajících požárně bezpečnostním podmínkám dle druhu svářečské technologie.

Po dobu svařování musí být tlaková láhev v dohledu svářeče, popř. jiné osoby zúčastněné na svařování. Láhve musí být umístěny tak, aby byl  k nim volný přístup.

Hadice musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotou. Hadice a spojky musí být těsné. Hadice tažené přes přechody musí být kryty nebo zavěšeny.

Po dobu práce, při jejím přerušení a ukončení svařování nebo řezání v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu musí být místo svařování a přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu, minimálně 8 hodin po skončení práce.

Obsluha musí používat určené a schválené OOPP (pracovní oděv, pracovní obuv, rukavice, ochranné brýle, apod.)

Hlavní nebezpečí při používání zařízení:

Nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu

Popálení, oslnění

Zakopnutí, smeknutí, pád pracovníka

Řezné nebo bodné rány, odřeniny a zhmožděniny rukou

Úraz elektrickým proudem

Pokyny pro kvalifikaci a odbornou způsobilost obsluhy:

Svářečské práce může provádět pouze osoba starší 18 let , zdravotně způsobilá s platným svářečským průkazem, která je seznámena s návodem na obsluhu a údržbu, zaučena a seznámena  s tímto předpisem. Obsluha musí být k obsluze fyzicky způsobilá a splňovat nároky na obsluhu zařízení včetně znalostí nebezpečí a rizik spojených s používáním zařízení. Nejméně 1x za 2 roky se pak musí obsluha podrobovat opakovaným školením z BOZP.

Obsluha nikdy nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

RUČNÍ NÁŘADÍ A ELEKTRICKÉ PŘENOSNÉ NÁŘADÍ

Informace týkající se uvedení zařízení do provozu:

U ručního nářadí musí být rukojeti a jiné uchopovací části hladce opracovány a vhodně tvarované a rukojeti zajištěny proti uvolnění. Úderné plochy a hroty nářadí nesmí mít otřepy nebo trhliny.

El. přenosné nářadí se může používat pouze pro ty účely, pro které je konstruováno, nesmí být přetěžováno. Nářadí musí být před každým použitím prohlídnuto zejm. kryty pohyblivých částí a dalších součástí, musí být provedeno správné seřízení pohybujících se částí.  Při zjištění jakéhokoliv poškození (praskliny, zlomené součástí, poškozený kryt apod.) nesmí  být zařízení používáno, dokud nebude odborně opraveno.

Pohyblivé přívody el. energie musí být chráněny proti poškození. Nářadí musí být odkládáno, přenášeno nebo opuštěno jen když je v klidu.

Obsluha strojů musí být před zahájením práce prokazatelně seznámena s návodem na obsluhu a údržbu používaných strojů.

Informace, týkající se užití zařízení:

Při každém používání el. nářadí je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření za účelem omezení nebezpečí vzniku úrazu el. proudem a zranění osob.

Pracoviště musí být udržováno v čistotě a pořádku, obsluha musí mít při práci vždy stabilní postoj a rovnováhu. Nářadí nikdy nepřenášejte za el. přívod ani nevytrhávat vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Přívod musí být chráněn před horkem, mastnotou a ostrými hranami.

K upevnění opracovávaného kusu používejte svěrka nebo svěrák, nikdy nedržte nářadí v rukou. Řezací nástroje udržujte ostré a čisté, pravidelně prohlížet napájecí přívod nářadí, v případě poškození jej ihned vyměňte. Rukojeti udržujte suché a čisté, chraňte je před olejem a tuky. Nepřenášejte nářadí s prstem na spínači, je-li připojeno k síti.

Používejte přidělené a schválené OOPP – pracovní oděv, pracovní obuv,s protiskluzovou úpravou, ochranné brýle příp. respirátor apod.

Informace pro údržbu, seřizování, mazání a údržbu, četnost a podmínky provádění těchto úkonů:

Seřizování, čištění, mazání a opravy el. ručního nářadí lez provádět pouze, je-li nářadí v klidu a odpojeno od el. energie, a musí být provedeno v souladu s návodem výrobce na obsluhu a údržbu.

El. ruční nářadí musí mít pravidelné revize dle ČSN 33 1600

Rizika  při používání zařízení:

| Výskyt rizika | Opatření |
| --- | --- |
| Zakopnutí, smeknutí, pád obsluhy | - udržovat pořádek na pracovišti - používat OOPP |
| Zasažení odlétajícími částicemi | - používat zařízení k určenému účelu - používat OOPP |
| Hluk, prach, vibrace | - používat OOPP - nepřetěžovat nářadí a dodržovat max. doporučenou souvislou dobu práce s nářadím |
| Řezné nebo bodné rány, odřeniny a zhmožděniny rukou | - opatrnost při práci - používat OOPP |
| Úraz elektrickým proudem | - pravidelné revize el. nářadí - vizuální kontrola před každým použitím |

POŽADAVKY NA OBSLUHU – ZAMĚSTNANCE ÚDRŽBY

Provádět údržbářské práce s uvedenými stroji a zařízeními mohou osoby starší 18 let, zdravotně a odborně způsobilé, seznámené s návody na používání a riziky v místě výkonu práce.

Před každou pracovní činností musí provést vizuální kontrolu zařízení, při poškození se zařízení nesmí používat do doby odstranění závady.

Používat se mohou stroje a zařízení které mají pravidelné revize a kontroly.  Roční kontroly ručního nářadí provádí pověřený zaměstnanec UHK.  O všech revizích a kontrolách musí být pořízen písemný záznam.

Nejméně 1x za 2 roky se pak musí obsluha podrobovat opakovaným školením z BOZP.

Obsluha nikdy nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.