OBSAH:

A.	Druhy provozovaných ramp

B.	Bezpečnostní pravidla pro používání ramp

C.	Bezpečnostní pravidla pro používání pevných ramp

D.	Bezpečnostní pravidla pro používání rampy s vykládacím můstkem

E.	Kontrola

- dRUHY PROVOZOVANÝCH RAMP

- Pevné nakládací a vykládací rampy

- Bezpečnostní pravidla pro používání ramp

- Před couváním si osoba asistující při couvání vozidel dohodne způsob dorozumívání s řidičem

V době couvání vozidla je zakázáno vstupovat mezi rampu a vozidlo.

- Manipulace se zbožím musí probíhat tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb osob a zboží po rampě.

- Obalový materiál musí být z rampy průběžně odklízen na vyhrazené místo. Zvlášť nebezpečné jsou fixační pásky

# Rampa není určena pro dlouhodobé skladování

- V době kdy na rampě, která slouží jako komunikace pro pěší, neprobíhá vykládka nebo nakládka musí být volné strany rampy opatřeny snímatelným zábradlím nebo jinou ochranou zabraňující pádu osob.

- Poškozená zábradlí a schody musí být neprodleně opraveny

- Volné okraje rampy vč. schodiště musí být opatřeny bezpečnostním značením (šrafováním), které je průběžně obnovováno.

- V době snížené viditelnosti musí být prostor rampy dostatečně osvětlen

- Bezpečnostní pravidla pro používání pevných ramp

Rozdílnou výšku umí některá vozidla vyrovnat pomocí vlastní nájezdové rampy nebo vlastním pneumatickým zařízením. Při použití přechodového můstku vozidla je třeba dbát nosnosti můstku, především při použití manipulačních vozíků.

Je zakázáno používat jako přechodový můstek zadní čelo vozidla nebo jiné zařízení,  které nebylo k tomuto účelu vyrobeno

- Bezpečnostní pravidla pro používání rampy s vykládacím můstkem

- Manipulovat s vyrovnávacím můstkem smí pouze osoba seznámená s návodem k obsluze

- Vyrovnávací můstek slouží k vykládání vozidel motorovými vozíky

- Manipulovat s můstkem je možné pouze v době , kdy na něm nejsou osoby ani zboží

Když kamion odjede nesmí se na můstku nacházet osoby, zboží ani vozík – můstek   klesne vlastní

vahou do klidové polohy. Pozor nezasunujte špičky bot pod     vyrovnávací můstek

- Dosedací plech vyrovnávacího můstku musí být v době vykládky a nakládky opřen po celé délce o nákladovou plochu kamionu

- Nakládání a vykládání pod úrovní rampy bez použití dosedacího plechu lze pouze v případě, kdy poslední řada palet neumožňuje jeho použití.

- Kontrola

- Průběžnou kontrolu rampy provádí správce budovy.

- Komplexní kontrola rampy se provádí 1x ročně