|  | Bezpečnostní pŘedpis pro obsluhu plošiny pro osoby se sníženou schopností pohybu | BP-24 |
| --- | --- | --- |

- Základní informace k zařízení: 	PLOŠINA PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ

POHYBU A ORIENTACE

Umístění plošiny:		Budova  E

Předpokládané použití zařízení:

Plošina je určena pro přepravu pouze 1 tělesně postižené osoby na invalidním vozíku po  schodišťových

ramenech v běžné zástavbě (budova školy).

Informace týkající se uvedení zařízení do provozu:

Zařízení musí být umístěno na pevné a únosné konstrukci s dostatečným prostorem v místě obsluhy.  Zdvih plošiny zajišťuje tažné lano zapadající do pohonného kola, které je poháněno  přes převodovku elektromotorem

- OSOBY oprávnění k obsluze zařízení :

STUDENT

Recepční budovy E

Správce budovy E

Všichni jmenovaní byli prokazatelně seznámení s návodem k obsluze a možnými riziky.

Návod je umístěn u ovládacího zařízení plošiny

- termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení:

Kontrolu plošiny provádí určený zaměstnanec, kterým je p. Lukáš Jirásek

Při kontrolách se zjišťuje stav elektroinstalace, funkčnost ovladačů, stav a opotřebení všech mechanických pohyblivých i nepohyblivých částí, stav a funkce ochranných krytů aj.

Revize zařízení provádí servisní firma 1 x za 5 let

Kontroly zařízení provádí provozovatel  1 x ročně.

Revize elektroinstalace provádí revizní technik elektro dle platných ČSN.

- technologický postup pro používání zařízení, včetně úkonů a činností, které jsou zakázány

Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, která je seznámena s obsluhou plošiny a která se nejméně 1 x za 2 roky bude podrobovat opakovaným školením z BOZP.

Při obsluze plošiny je nutno sledovat zejména:

- správné ustavení invalidního vozíku a jeho zabrzdění

- správnou funkci bezpečnostních zařízení

Při provozu plošiny je zejména zakázáno:

- vyřazovat z funkce bezpečnostní a zajišťovací zařízení,

- uvádět plošinu do chodu při odstraněných krytech, poškozených bezpečnostních  zařízeních,

- čistit plošiny za chodu,

- ručně pomáhat chodu - rozběhu plošiny a přetěžovat ji,

- používat plošinu k jiným účelů než je určena