Fakulta:   PEDAGOGICKÁ

Katedra:  KATEDRA TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ

OSNOVA   ŠKOLENÍ   STUDENTŮ

katedra technických předmětů  - pro dílny

- NV 378/2001 Sb. v platném znění, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- vyhl. 48/1982 Sb. v platném znění, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- seznámení s návody a bezpečnostní pokyny pro jednotlivé stroje (vyvěšeny u strojů)

- Seznámení s riziky v místě výkonu praxe

- Seznámení s umístění hlavních vypínačů strojů, umístění lékárniček a prostředků PO

- Seznámení se zásadami bezpečné práce na strojích:

- nezapínat stroje bez přítomnosti pedagoga

- nezasahovat do konstrukce stroje

- stroje používat pouze k účelu určeném výrobcem

- zpracovávat pouze povolený materiál

- dodržovat bezpečnostní značky na strojích

- úklid pracovního prostoru vždy po skončení výuky

- seznámení s umístěním ovládacích prvků zejm. nouzovým zastavením, spouštět zařízení pouze ovladačem, který je k tomu určen

- používat OOPP – ochrana sluchu, očí, nepoškozený prac. oděv bez volně vlajících částí s přiléhajícími rukávy a nohavicemi, dlouhé vlasy musí být staženy příp. musí student použít pokrývku hlavy

- ZÁKAZ používat rukavice při obsluze strojů

- úklid pracoviště, při odstraňování třísek z obráběcích strojů za provozu a při úklidu musí být používány předepsané pracovní pomůcky,čistící hadry musí být ukládány do nádob s víky

- při přerušení dodávky el. proudu musí být stroj ihned vypnut hlavním vypínačem

- upínací klíč nesmí být ponechán zasunutý v upínacím zařízení ani když je stroj v klidu

- ZÁKAZ  nošení při práci volných oděvů, přívěsků, náramků, řetízků, prstýnků, náramkových hodinek, vázanek, šál, náhrdelníků  apod.

- Povinnost studentů (obsluhy stroje) před zahájením práce – prohlídka stroje:

  - ochranná, spouštěcí a vypínací zařízení

  - kontrola ochranných, spouštěcích a vypínacích zařízení

  - kontrola funkce upínacích zařízení

  - upínací nástroj – správná volba upínacího nástroje, kontrola jeho opotřebení a upnutí

  - kontrola, zda ovládací páky jsou ve správných polohách

  - nastavit ochranná zařízení do činné polohy (pokud to vyžaduje charakter práce)

  - každé poranění nebo úraz ihned nahlásit přítomnému pedagogovi

  - každé poškození stroje nebo nestandardní činnost stroje ihned oznámit

  - dbát pokynů pedagoga

  - po skončení výuky vždy stroj vypnout hlavním vypínačem a zabezpečit proti samovolnému spuštění

  - dodržovat provozní řád odborné učebny

- Vyhl. č. 50/1978 Sb. v platném znění o odborné způsobilosti v elektrotechnice - § 3 – seznámení s předpisy o zacházení s elektrickým zařízení a upozornění na možné ohrožení těmito zařízeními

- První pomoc při úrazu el. proudem

- Postup při mimořádných událostech nebo haváriích